# BIBLIA TÉCNICA Y DE DISEÑO ARQUITECTURAL DEL CO-SIMULADOR (LLMSimulator + BookSim2)

Investigación de Fin de Máster (TFM) en Arquitectura de Computadores y Redes de Interconexión
Documento Maestro de Ingeniería y Referencia Teórica
Fecha de Consolidación: Octubre 2026

## ÍNDICE GENERAL

- Capítulo 1: Arquitectura General de LLMSimulator-orig (SCALE SNU)

  - 1.1. Flujo Global de Ejecución: Desde el Punto de Entrada (eval/test.cpp) hasta el Clúster

  - 1.2. Construcción y Topología del Grafo de Ejecución (ModuleGraph, TopModuleGraph y Nodos Push/Pop)

  - 1.3. El Planificador (Scheduler): Gestión de Lotes, Secuencias y Modos de Carga (synthesis vs. Real)

  - 1.4. Modelo de Relojes Asíncronos (device_time, high_time, low_time) y Barreras de Sincronización

  - 1.5. Modelado Analítico de Cómputo y Memoria (Ecuaciones Roofline) e Integración de Ramulator2

  - 1.6. Catálogo y Taxonomía de Modelos Soportados (src/model/model_config.h y src/model/llm.cpp)

  - 1.7. Modelado Microarquitectural de la Atención y Ecuaciones Matemáticas (src/module/attention.cpp, compressed_kv_restore.cpp, src/hardware/attention_sum_impl.cpp, attention_gen_impl.cpp)

  - 1.8. El Subsistema de Memoria, Perfiles de Hardware y Modelo Energético (src/hardware/hardware_config.h, src/dram/dram_interface.cpp, src/dram/power.h, module_graph.cpp)

- Capítulo 2: Modelado Matemático de Mixtral 8x7B y Enrutamiento MoE

  - 2.1. Anatomía Arquitectural de Mixtral 8x7B en Paralelismo Experto y Tensorial

  - 2.2. Algoritmo de Enrutamiento MoE (Route::forward y GateUpdate::aggregate_expert)

  - 2.3. Distribución Zipfiana vs. Uniforme: Impacto del Parámetro skewness y Asignación Real en B100

  - 2.4. Demostración Matemática del Régimen Memory-Bound en decode_mode (22.155 ns)

  - 2.5. Análisis del Desbalance entre GPUs: ¿Por qué 11 tokens vs. 4 tokens solo difieren en 48 ns?

  - 2.6. Demostración de la Proporción Temporal entre Attention (~6.338 ns) y ExpertFFN (~22.155 ns) (~1:3.5)

- Capítulo 3: Arquitectura Interna de BookSim2 y Nuestra Librería API (booksim_api)

  - 3.1. El Motor de Simulación Ciclo a Ciclo de BookSim2 (TrafficManager::_Step)

  - 3.2. Ciclo de Vida del Paquete y sus Flits (head, body, tail)

  - 3.3. Tiempos Fundamentales: ctime (Creación), itime (Inyección) y atime (Retiro)

  - 3.4. Descomposición Física: Espera en Cola de NIC (Queueing_Delay) vs. Tránsito en Red (Network_Latency)

  - 3.5. Métricas Avanzadas de Flits y Productividad de Red

  - 3.6. Contexto de Operación LLM y Trazado Temporal (Scatter/Gather y Ventanas NS)

  - 3.7. Diseño del Wrapper C++ booksim_api y Desacoplamiento de main.cpp

  - 3.8. Topologías de Red en BookSim2: Construcción de Mallas y Toros (booksim2/src/networks/kncube.cpp)

  - 3.9. Microarquitectura del Router Virtual-Channel y Prevención de Deadlock (booksim2/src/routers/iq_router.cpp, routefunc.cpp, buffer_state.cpp, allocator/)

- Capítulo 4: Nuestro Co-Simulador en Lazo Cerrado (LLMSimulator + BookSim2)

  - 4.1. El Paradigma de Integración Oráculo en Modo Bulk Synchronous Parallel (BSP)

  - 4.2. Traducción de Tensores y Metadatos de Enrutamiento a Tráfico Unicast (MoEScatter y MoEGather)

  - 4.3. Matemática Rigurosa de Paquetización: Demostración de los 9 Flits y 288 Bytes en Mixtral

  - 4.4. Secuencia Causal de Barreras en la Capa MoE: De Attention a MoEGather

  - 4.5. Auditoría Crítica de cached_latency[layer_name]: Escalar Global vs. Vector por GPU Destino

- Capítulo 5: Parches Arquitectónicos Aplicados al Simulador Base

  - 5.1. Correcciones Críticas en decoder.cpp: Conexiones Residuales y Tipado de Capas

  - 5.2. Correcciones en layer.cpp: Cadena de Dependencias en Bloques SwiGLU

  - 5.3. Correcciones en timeboard.cpp: Preservación de la Causalidad Temporal Asíncrona

- Capítulo 6: Sistema de Trazabilidad Completa (.trc y .csv) y Suite de Análisis en Python

  - 6.1. Arquitectura del Logger C++ en Device, Module y ModuleGraph

  - 6.2. Propagación de Identidad Jerárquica (module_map_name) a Nodos POP

  - 6.3. Automatización de Ejecución y Orquestación (run_sim.py)

  - 6.4. Análisis Macroscópico de Latencias (analyze_traces.py)

  - 6.5. Visualizador de Congestión en Red y Paginación de Paquetes (plot_packet_tracking.py)

  - 6.6. Cronograma Micro-Arquitectural Causal GPU Cycle-to-Cycle (plot_cronograma.py)

- Capítulo 7: Amenazas a la Validez, Limitaciones Actuales y Hoja de Ruta de Mejoras

  - 7.1. Simplificaciones Asumidas en el Co-Simulador Actual

  - 7.2. Evaluación de Impacto en la Precisión Científica

  - 7.3. Hoja de Ruta y Roadmap de Extensiones Futuras

- Capítulo 8: Referencia Exhaustiva Archivo por Archivo (File-by-File Codebase Reference)

  - 8.1. Punto de Entrada y Evaluación (eval/)

  - 8.2. Infraestructura Común (src/common/)

  - 8.3. Subsistema DRAM y Emulación de Memoria/PIM (src/dram/)

  - 8.4. Capa Hardware y Ejecución de Aceleradores (src/hardware/)

  - 8.5. Definición y Topología de Modelos LLM (src/model/)

  - 8.6. Módulos Operacionales y Grafo Computacional (src/module/)

  - 8.7. Planificador de Inferencia y Lotes (src/scheduler/)

  - 8.8. Herramientas de Automatización y Análisis en Python (LLMSimulator/)

  - 8.9. Subsistema de Red BookSim2 (booksim2/src/)

# CAPÍTULO 1: Arquitectura General de LLMSimulator-orig (SCALE SNU)

## 1.1. Flujo Global de Ejecución: Desde el Punto de Entrada (eval/test.cpp) hasta el Clúster

El simulador LLMSimulator desarrollado por el laboratorio SCALE (Seoul National University) modela la ejecución de modelos de lenguaje masivos mediante un grafo estático de dependencias evaluado de manera cooperativa sobre múltiples aceleradores. El punto de entrada formal del ejecutable reside en eval/test.cpp.

El ciclo de vida de la simulación sigue las siguientes fases rigurosas:

[config.yaml]
      │
      ▼
1. eval/test.cpp (main) ────► Carga YAML y Configura Hardware/Modelo
      │
      ▼
2. Scheduler::Create() ─────► Inicializa Colas (sequence_queue, running_queue)
      │
      ▼
3. Cluster::Create() ───────► Instancia Nodos, Dispositivos y TopModuleGraph
      │
      ▼
4. Model::Model() ──────────► Construye el Grafo de Módulos (Layers, Tensors)
      │
      ▼
5. cluster->set_dependency() ► Resuelve Punteros de Tensores y Barreras (sync)
      │
      ▼
6. cluster->runIteration() ─► Bucle Principal por Iteraciones (Decode / Prefill)
      │
      ▼
7. Cluster::run() ──────────► Bucle While: check_module_graph_remain()
      │
      ▼
8. TopModuleGraph::run() ───► Polling Round-Robin por Módulo (Break si !ready)

- Lectura de Configuración (eval/test.cpp:L15-L131): Se analiza el archivo YAML (config.yaml), extrayendo el modelo seleccionado (model_name), número de nodos (num_node), número de aceleradores por nodo (num_device), tipo de procesador (GPU, LOGIC, GPU+PIM), modo de dataset (synthesis vs. traza de longitud real), longitudes de secuencia (input_len, output_len), número de iteraciones (iter), y banderas de optimización como parallel_execution, decode_mode, prefill_mode y use_ramulator.

- Inicialización de Parámetros de Interconexión (eval/test.cpp:L58-L90): Se configuran las especificaciones físicas de la red estática interna:

  - Para NVLink 5.0 (B100): ancho de banda intra-nodo device_ict_bandwidth = 900.0 GB/s (900×109 B/s), latencia base device_ict_latency = 800 ns (0.8 μs).

  - Para InfiniBand XDR / NDR: ancho de banda inter-nodo node_ict_bandwidth = 50.0 - 100.0 GB/s, latencia base = 130 ns.

- Instanciación del Planificador (eval/test.cpp:L224-L226): Se crea el objeto singleton Scheduler, dimensionando las colas de ráfaga y cálculo de acuerdo a max_batch_size (ej. 32 secuencias) y max_process_token.

- Instanciación de la Jerarquía de Hardware (eval/test.cpp:L228): Cluster::Create(system_config, scheduler) instancia una lista de objetos Node, y cada Node instancia sus respectivos objetos Device. Cada Device posee su propio StatusBoard (registro de tiempos y contadores energéticos) y su propio TopModuleGraph.

- Construcción del Grafo Computacional (eval/test.cpp:L230): La clase Model (src/model/llm.cpp) toma la configuración de capas del LLM (ej. 32 bloques decodificadores en Mixtral) y ejecuta de manera declarativa el grafo de capas invocando el operador funcional operator() de cada módulo sobre cada acelerador.

- Resolución de Dependencias Estáticas (eval/test.cpp:L233): Se ejecuta cluster->set_dependency(), que atraviesa todos los grafos invocando ModuleGraph::set_dependency_tensor(). Aquí se asocian los tensores de salida con las entradas de las operaciones consumidoras y se enlazan las listas de tensores cruzados en módulos colectivos (sync = true).

- Bucle de Ejecución Causal (Cluster::runIteration y Cluster::run): Ubicado en src/hardware/cluster.cpp:L459-L525 y src/hardware/cluster.cpp:L1084-L1092. El clúster itera token a token, actualizando los metadatos de enrutamiento y avanzando los grafos hasta que ningún módulo reste por ejecutar.

## 1.2. Construcción y Topología del Grafo de Ejecución (ModuleGraph, TopModuleGraph y Nodos Push/Pop)

El modelo de ejecución de LLMSimulator no utiliza un motor dinámico de grafos dirigidos acíclicos (DAG) con colas de tareas asíncronas tradicionales, sino una estructura secuencial jerárquica basada en una lista plana de eventos encapsulados en pares Push/Pop.

### La Pila Jerárquica de Nodos

Cuando se define un módulo complejo (por ejemplo, MoEDecoder), este se compone internamente de submódulos anidados:

MoEDecoder→{LayerNorm,Attention,Residual,MoE_FFN,Residual}

Cada invocación a un módulo mediante Module::operator() (src/module/module.cpp:L10-L26) ejecuta exactamente esta secuencia:

Tensor::Ptr Module::operator()(const Tensor::Ptr input, BatchedSequence::Ptr sequences_metadata) {
  Tensor::Ptr return_tensor;
  device->top_module_graph->push_module_graph(getptr(), input);
  return_tensor = forward(input, sequences_metadata);
  device->top_module_graph->pop_module_graph(getptr(), return_tensor);
  return return_tensor;
};

Esto inserta en TopModuleGraph::module_graph (un std::vector<ModuleGraph::Ptr>): 1. Nodo Push (module_pop = false): Marca la entrada a un ámbito funcional y establece el nivel jerárquico (module_level++). 2. Sub-nodos Intermedios: Los módulos atómicos invocados dentro de forward() (ej. Linear, AttentionGen, Activation). 3. Nodo Pop (module_pop = true): Marca la finalización del módulo, disminuye el nivel jerárquico (module_level--) y desencadena la consolidación del tiempo y energía consumidos en TopModuleGraph::set_pop_status().

### Estructura de ModuleGraph

Cada nodo del vector almacena: - Module::Ptr module: Puntero polimórfico a la clase derivada del módulo (Linear, MoEScatter, Attention, etc.). - Tensor::Ptr input / TensorVec input_vec: Puntero a los tensores de entrada. - bool module_pop: Bandera que distingue si el nodo es de apertura (Push) o consolidación (Pop). - std::vector<Tensor::Ptr> dependency_tensor_list: Lista de tensores de otros dispositivos de los cuales depende este módulo para poder ejecutarse si module->sync == true. - bool stamped: Bandera interna para el timeboard.

## 1.3. El Planificador (Scheduler): Gestión de Lotes, Secuencias y Modos de Carga

El planificador (src/scheduler/scheduler.cpp) simula la política de servicio a nivel de sistema operativo y framework de servicio (estilo vLLM / TensorRT-LLM).

### Dimensionamiento y Colas de Servicio

- sequence_queue: Cola de espera global que almacena solicitudes entrantes que aún no han sido admitidas por falta de memoria o límite de batch.

- running_queue: Vector de objetos BatchedSequence::Ptr, indexado por rango de paralelismo de datos (DP rank):

dp_degree=num_device×num_nodene_tp_dg

- Para un clúster de 8 GPUs con grado de paralelismo tensorial no experto (ne_tp_dg=1), dp_degree=8.

### Modos de Operación: prefill_mode vs. decode_mode

El simulador implementa una distinción estricta entre las dos fases de un LLM: 1. Prefill Mode (system_config.prefill_mode = true): - Modela el procesamiento masivo del prompt inicial. - En eval/test.cpp:L132-L135 y src/scheduler/scheduler.cpp:L84-L87, la longitud de salida forzada es 1. - La dimensión de activación m en las multiplicaciones de matrices (GEMM) equivale a la longitud completa del prompt (input_len, ej. 1024 tokens). - Régimen: Compute-Bound (altamente limitado por la capacidad de cómputo en TFLOPS del acelerador). 2. Decode Mode (system_config.decode_mode = true): - Modela la generación autorregresiva token a token. - En src/scheduler/scheduler.cpp:L88-L90, seq->current_len se inicializa directamente en input_len, simulando que el prompt ya fue procesado y reside en la caché KV. - Cada iteración del planificador procesa exactamente 1 nuevo token por secuencia activa:

seq->num_process_token=1

- En las multiplicaciones de matrices de los expertos, la dimensión de lote m por secuencia es 1. - Régimen: Memory-Bound (limitado críticamente por el ancho de banda de la memoria HBM al leer los pesos del modelo).

### Modos de Dataset: synthesis vs. Archivos CSV Reales

En src/scheduler/scheduler.cpp:L511-L550: - Modo synthesis: No requiere archivos externos. Las secuencias se generan sintéticamente en pushDummySeq con longitudes fijas input_len y output_len. El enrutamiento MoE se genera algorítmicamente mediante distribuciones estadísticas en memoria (getRandomExpert o getZipfianRandomExpert). - Modo Real (Archivos CSV): Carga trazas empíricas desde ../expert_data/experts_<model>_<dataset>.csv. Cada línea contiene secuencias reales con longitudes Lin y Lout y las decisiones reales de enrutamiento por capa observadas durante inferencias con modelos reales de HuggingFace.

## 1.4. Modelo de Relojes Asíncronos (device_time, high_time, low_time) y Barreras de Sincronización

Cada acelerador (Device) mantiene un registro local de avance temporal denominado StatusBoard (src/hardware/stat.h). A diferencia de los simuladores dirigidos por eventos con una cola global de eventos ordenados por tiempo (estilo ns-3 o gem5), LLMSimulator utiliza un esquema de avance local de relojes con sondeo cooperativo (Polling Round-Robin).

### Los Tres Relojes por GPU

- device_time (Tiempo Principal de la GPU): Representa el tiempo global simulado del acelerador en nanosegundos. Es el reloj sobre el que se sincronizan las comunicaciones y los eventos de red.

- high_time (Reloj del Dominio de Cómputo Principal / GPU): Utilizado en configuraciones heterogéneas (parallel_execution = true) cuando ciertas operaciones se ejecutan en los núcleos principales de cómputo.

- low_time (Reloj del Dominio Secundario / PIM / Logic Die): Utilizado cuando ciertas capas (como normalizaciones o proyecciones MoE) se descargan a unidades Processing-In-Memory (PIM).

En sistemas homogéneos tradicionales (como nuestro clúster de Nvidia B100), parallel_execution = false, por lo que el reloj físico efectivo es puramente device_time:

device_time←device_time+exec_status.total_duration

### El Bucle de Evaluación Cooperativa (Round-Robin Polling)

El motor de avance en src/hardware/cluster.cpp:L1084-L1092 es extraordinariamente simple y determinante:

void Cluster::run(std::vector<BatchedSequence::Ptr> sequences_metadata_list) {
  setPerformExecution(true);
  restartModuleGraph();
  while (check_module_graph_remain()) {
    for (Node::Ptr _node : node) {
      _node->run(sequences_metadata_list);
    }
  }
}

Cada dispositivo ejecuta TopModuleGraph::run() (src/module/module_graph.cpp:L171-L179):

void TopModuleGraph::run(BatchedSequence::Ptr sequences_metadata) {
  for (; current_module != module_graph.end(); current_module++) {
    set_stamp();
    if (!(*current_module)->run(sequences_metadata)) {
      break; // ¡BLOQUEO POR DEPENDENCIA!
    }
  }
}

### Mecánica de las Barreras: check_ready() y sync_devices()

En src/module/module_graph.cpp:L27-L72: 1. Cuando un módulo tiene la bandera module->sync == false: Solo comprueba si su propio tensor de entrada local está listo (input->ready == true). Si es así, ejecuta su función forward() de inmediato. 2. Cuando un módulo colectivo tiene module->sync == true (por ejemplo, MoEScatter, AllReduce o sync__set): Invoca check_ready(): - Verifica si todos los tensores registrados en dependency_tensor_list (que provienen de las otras GPUs) tienen tensor->ready == true. - Si alguna GPU aún no ha completado el cómputo del tensor: check_ready() devuelve false. La GPU actual ejecuta un break en su bucle TopModuleGraph::run(), cediendo el control a las siguientes GPUs en el sondeo Round-Robin del clúster. - Si todas las GPUs han completado sus tensores: Se ejecuta sync_devices() (src/module/module_graph.cpp:L74-L111).

### El Algoritmo Exacto de Sincronización Temporal

En sync_devices():

// 1. Encontrar el tiempo de la GPU más atrasada (la que más ha tardado en cómputo)
time_ns time = 0;
for (Tensor::Ptr tensor : dependency_tensor_list) {
  Device::Ptr device = tensor->get_device();
  time = std::max(time, device->get_time());
}

// 2. Obligar a todas las GPUs de la dependencia a saltar a ese tiempo común
for (Tensor::Ptr tensor : dependency_tensor_list) {
  Device::Ptr device = tensor->get_device();
  time_ns current_device_time = device->get_time();
  
  if (time > current_device_time) {
      // Registro del bloqueo por desbalance de cómputo (TFM Added)
      device->log_tfm_event(current_device_time, time, "NETWORK_STALL", details);
  }
  device->set_time(time);
}

Este mecanismo es el corazón formal del modelo Bulk Synchronous Parallel (BSP): todas las GPUs se ven forzadas a saltar al reloj de la GPU más lenta antes de poder ejecutar la operación colectiva.

## 1.5. Modelo de Cómputo y Memoria (Ecuaciones Roofline) e Integración de Ramulator2

LLMSimulator no emula el código máquina PTX/SASS instrucción a instrucción; en su lugar, utiliza el modelo analítico Roofline validado experimentalmente para aceleradores masivos, desacoplando el tiempo de cálculo del tiempo de acceso a memoria.

### Ecuaciones Roofline en Capas Lineales (GEMM / GEMV)

En src/hardware/linear_impl.cpp:L16-L75, para una operación Y=X⋅W: - Sea m la dimensión de tokens (dimensión de activación en fila, input->shape[0]). - Sea k la dimensión oculta de entrada (input->shape[1]). - Sea n la dimensión oculta de salida (weight->shape[1]).

Las operaciones de coma flotante totales (FLOPs) y la huella de memoria en bytes (Memory Size) se calculan como:

Total FLOPs=2⋅m⋅k⋅n

Total Memory (Bytes)=(m⋅k+k⋅n+m⋅n)×precision_byte

A partir de los parámetros de hardware del acelerador (Peak FLOPS y Memory Bandwidth):

Tcompute(ns)=Total FLOPscompute_peak_flops×109

Tmemory(ns)=Total Memory Sizememory_bandwidth×109

El tiempo de ejecución final de la capa en la GPU es el máximo de ambos cuellos de botella (asumiendo solapamiento perfecto entre las unidades tensoriales y los controladores DMA de carga de memoria):

Ttotal=maxTcompute, Tmemory

La intensidad operacional (Op/B) determina en qué vertiente del Roofline se sitúa la operación:

Op/B=Total FLOPsTotal Memory Size=2⋅m⋅k⋅n(m⋅k+k⋅n+m⋅n)×precision_byte

### Capas Analíticas Ligeras

- LayerNorm (src/module/layernorm.cpp): Operación puramente memory-bound de reducción estadística. Lee el vector de entrada y escribe el normalizado:

Memory=2⋅m⋅k×precision_byte

- Residual (src/module/residual.cpp): Suma elemento a elemento (X+Y). Lee dos tensores y escribe uno:

Memory=3⋅m⋅k×precision_byte

- RoPE (src/module/rope.cpp): Embebido posicional rotacional sobre las dimensiones de los cabezales de atención.

### Cuándo y Cómo Interviene Ramulator2

Si la bandera use_ramulator: on está activada en config.yaml: - En lugar de la ecuación ideal de ancho de banda estático (Tmemory=Data/BW), la GPU emite solicitudes de ráfaga a nivel de canal, rango y banco DRAM mediante issueRamulator(). - Ramulator2 simula las aperturas de filas (ACT), precargas (PRE), lecturas de columna (RD) y escrituras (WR) teniendo en cuenta los tiempos de temporización física del estándar de memoria (HBM3/HBM3E: tRCD, tRP, tCL). - Caché de Memoización: Como simular millones de transacciones DRAM ciclo a ciclo en cada capa ralentizaría la simulación miles de veces, Device implementa una caché hash (addExecutionCache / checkExecutionCache en src/hardware/device.cpp:L90-L98). Las dimensiones de tensores idénticas consultadas previamente devuelven instantáneamente la latencia DRAM simulada en la primera llamada.

## 1.6. Catálogo y Taxonomía de Modelos Soportados (src/model/model_config.h y src/model/llm.cpp)

El simulador LLMSimulator integra un catálogo de arquitecturas representativas de la frontera del estado del arte en modelos fundacionales densos y dispersos (Sparse Mixture-of-Experts). La configuración de cada modelo se parametriza de forma rigurosa en src/model/model_config.h, mientras que la topología del grafo de ejecución se materializa en src/model/llm.cpp.

### Tabla Comparativa de Arquitecturas Soportadas

A continuación se detalla la matriz de especificaciones microarquitecturales de los 9 modelos preconfigurados en el motor:

| Modelo | Dim. Oculta (k) | Cabezales Q (hQ) | Cabezales KV (hKV) | Dim. Cabezal (dhead) | Capas (L) | Dim. FFN (ninter) | Expertos (E) | Top-k (ktop) | Expertos Compartidos | Frecuencia MoE (expert_freq) | Mecanismo de Atención | Precisión (Bytes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mixtral (8x7B) | 4096 | 32 | 8 | 128 | 32 | 14336 | 8 | 2 | 0 | 1 (Todas) | GQA | FP16 (2B) |
| openMoE (8B) | 3072 | 24 | 24 | 128 | 32 | 12288 | 32 | 2 | 0 | 4 (Cada 4) | MHA | FP16 (2B) |
| llama7bMoE | 4096 | 32 | 32 | 128 | 32 | 11008 / 688 | 16 | 2 | 0 | 1 (Todas) | MHA | FP16 (2B) |
| grok1 (314B) | 6144 | 48 | 8 | 128 | 64 | 32768 | 8 | 2 | 0 | 1 (Todas) | GQA | FP16 (2B) |
| glam | 4096 | 32 | 32 | 128 | 32 | 16384 | 64 | 2 | 0 | 2 (Cada 2) | MHA | FP16 (2B) |
| deepseekV3 (671B) | 7168 | 128 | 128 | 128 | 60 | 18432 / 2048 | 256 | 8 | 1 | 1 (L≥3) | MLA (Latent) | FP8 (1B) |
| llama3_405B | 16384 | 128 | 8 | 128 | 126 | 53248 | 0 (Denso) | 0 | 0 | 0 (Denso) | GQA | FP8 (1B) |
| llama4_scout | 5120 | 40 | 8 | 128 | 48 | 16384 / 8192 | 16 | 1 | 1 | 1 (Todas) | GQA | FP16 (2B) |
| llama4_maverick | 5120 | 40 | 8 | 128 | 48 | 16384 / 8192 | 128 | 1 | 1 | 2 (Cada 2) | GQA | FP16 (2B) |

### Lógica de Construcción del Grafo (src/model/llm.cpp)

La clase constructora LLM::LLM (src/model/llm.cpp:L10-L62) instancia el pipeline completo de decodificación conectando: 1. Capa de Embebido (Embedding_layer): Proyecta los identificadores de token discretos al espacio continuo de dimensión oculta k. 2. Pila de Decodificadores (Decoder vs. MoEDecoder): - Caso Especial DeepSeek-V3: DeepSeek-V3 implementa las primeras k capas densas (first_k_dense = 3). El bucle en src/model/llm.cpp:L42-L54 asigna capas densas estándar para l∈[0,2] mediante Decoder::Create y capas dispersas con 256 expertos enrutados + 1 compartido para l∈[3,59] mediante MoEDecoder::Create. - Resto de Modelos: Para modelos con periodicidad de expertos (expert_freq > 0), se evalúa la condición modular (layer % model_config.expert_freq == 0). Si se cumple, se instancia un MoEDecoder; si no, un Decoder denso. En Mixtral (expert_freq = 1), las 32 capas son MoE; en GLaM (expert_freq = 2), se alternan capas densas y MoE; en OpenMoE (expert_freq = 4), una de cada cuatro capas es MoE. - Modelos Puramente Densos (llama3_405B): Con num_routed_expert = 0 y expert_freq = 0, todas las 126 capas se construyen como decodificadores densos. 3. Proyección Final (lm_head): Proyecta el estado oculto final hacia el espacio de vocabulario nvocab (ej. 32000 en Mixtral/LLaMA-2, 128256 en LLaMA-3, 129280 en DeepSeek-V3) para el cálculo de logits y muestreo de tokens.

## 1.7. Modelado Microarquitectural de la Atención y Ecuaciones Matemáticas (src/module/attention.cpp, compressed_kv_restore.cpp, src/hardware/attention_sum_impl.cpp, attention_gen_impl.cpp)

El mecanismo de atención es el núcleo del consumo de memoria en la fase autoregresiva de los LLMs. El simulador modela con rigurosidad matemática tres paradigmas: Multi-Head Attention (MHA), Grouped-Query Attention (GQA) y Multi-Head Latent Attention (MLA).

### 1. Multi-Head Attention (MHA) y Grouped-Query Attention (GQA)

Sea la matriz de activación de entrada X∈Rm×k, donde m es el número de tokens en el lote y k la dimensión oculta. Las proyecciones lineales generan las matrices de Query (Q), Key (K) y Value (V):

Q=XWQ, K=XWK, V=XWV

Donde WQ∈Rk×(hQ⋅dhead), WK∈Rk×(hKV⋅dhead) y WV∈Rk×(hKV⋅dhead).

- En MHA: El número de cabezales de consulta y valor es idéntico: hQ=hKV=h.

- En GQA: Los hQ cabezales de consulta se dividen en grupos de tamaño g=hQhKV, compartiendo un único cabezal de K y V por grupo.

#### Fase Prefill (Resumen / attention_sum_impl.cpp)

En la fase de prefill, se computa la atención completa de la secuencia de longitud m:

Ai=SoftmaxQiKiTdheadVi, O=[A1;A2;…;AhQ]WO

- Operaciones de Cómputo (FLOPs):

  - Multiplicación QKT: 2⋅m2⋅dhead⋅hQ FLOPs.

  - Multiplicación AV: 2⋅m2⋅dhead⋅hQ FLOPs.

  - Total FLOPsPrefill=4⋅m2⋅hQ⋅dhead.

- Tráfico de Memoria DRAM:

MemoryPrefill=(m⋅k+2⋅m⋅hKV⋅dhead+m⋅k)×precision_byte

#### Fase Decode (Generación / attention_gen_impl.cpp)

En la generación de cada nuevo token (m=1), el token entrante consulta todo el historial de longitud n=current_len+1: - Operaciones de Cómputo:

Total FLOPsDecode=4⋅m⋅n⋅hQ⋅dhead

- Tráfico de Memoria DRAM (Lectura del KV-Cache): El cuello de botella absoluto reside en leer los tensores acumulados de K y V desde la memoria HBM:

MemoryDecode=m⋅hQ⋅dhead+2⋅n⋅hKV⋅dhead+m⋅hQ⋅dhead×precision_byte

En GQA, al ser hKV=hQg, el tamaño del KV-cache leído por token se reduce un factor g× (ej. 75% de ahorro en Mixtral donde g=32/8=4).

### 2. Multi-Head Latent Attention (MLA) en DeepSeek-V3

DeepSeek-V3 reemplaza el KV-cache estándar mediante compresión de bajo rango (Low-Rank Latent Compression) implementada en src/module/attention.cpp:L310-L380 y src/module/compressed_kv_restore.cpp.

#### Ecuaciones de Compresión y KV-Cache Latente

En lugar de almacenar tensores independientes de tamaño hKV×dhead por token, el modelo comprime K y V en un único vector latente ctKV∈Rdc (dc=512, parametrizado como kv_lora_rank):

ctKV=XtWDKV, WDKV∈Rk×dc

Para preservar la información de posición rotacional (RoPE), se proyecta una clave desacoplada ktR∈RdR (dR=64, qk_rope_head_dim):

ktR=RoPE(XtWKR), WKR∈Rk×dR

De igual forma, la consulta (Query) se comprime a bajo rango:

ctQ=XtWDQ, WDQ∈Rk×dcq (dcq=1536, ‘q_lora_rank‘)

qtNOPE=ctQWUQ, qtR=RoPE(ctQWQR)

#### Huella de Memoria del KV Cache en DRAM

En el KV cache solo se almacenan ctKV (512 escalares) y ktR (64 escalares).

Elementos por Token por Capa=512+64=576 elementos

En formato FP8 (1 Byte por elemento en DeepSeek-V3), la huella de memoria es de únicamente 576 Bytes por token, frente a los 32768 Bytes que requeriría un MHA tradicional con 128 cabezales de dimensión 128 en FP16 (128×128×2×2=65536 B), logrando una reducción del 98.2% en consumo de ancho de banda y capacidad DRAM.

#### La Optimización use_absorb = true en Decodificación

En la fase de generación autoregresiva, descomprimir K y V a partir de ctKV requeriría multiplicar por las matrices de proyección hacia arriba WUK∈Rdc×(h⋅dhead) y WUV∈Rdc×(h⋅dhead), lo que saturaría el bus de memoria al cargar WUK para cada token generado.

El simulador implementa el flag use_absorb en src/module/attention.cpp:L206-L238: Aprovechando la propiedad asociativa del producto matricial:

qt,iNOPE(kj,iNOPE)T=qt,iNOPE(cjKVWUK,i)T=qt,iNOPEWUK,iTcjKV

Definiendo una consulta absorbida qt,i′=qt,iNOPEWUK,iT∈R1×dc: - La GPU calcula q′ una sola vez para el nuevo token generado. - El producto escalar de atención contra todos los tokens pasados se evalúa directamente sobre los vectores comprimidos en memoria:

Scorei,j=qt,i′cjKV+qt,iR(kjR)Tdhead+dR

- Análogamente, WUV se absorbe en la matriz de salida WO:

Ot=j​At,j(cjKVWUV)WO=j​At,jcjKV(WUVWO)

Gracias a esta técnica, el cómputo de atención se ejecuta íntegramente en el espacio latente comprimido de dimensión 512, sin materializar jamás los tensores descomprimidos en la memoria física DRAM.

## 1.8. El Subsistema de Memoria, Perfiles de Hardware y Modelo Energético (src/hardware/hardware_config.h, src/dram/dram_interface.cpp, src/dram/power.h, module_graph.cpp)

### Comparativa de Perfiles Hardware en src/hardware/hardware_config.h

El simulador define perfiles preconfigurados para las principales familias de GPUs de centros de datos de NVIDIA en src/hardware/hardware_config.h:

| Especificación Arquitectural | Parámetro en Código | NVIDIA A100 | NVIDIA H100 | NVIDIA B100 | NVIDIA B200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Generación GPU | gpu_gen | A100 (Ampere) | H100 (Hopper) | B100 (Blackwell) | B200 (Blackwell) |
| Cómputo Pico FP16 | compute_peak_flops | 312.0 TFLOP/s | 989.4 TFLOP/s | 1750.0 TFLOP/s | 2250.0 TFLOP/s |
| Tecnología de Memoria | Tipo de DRAM | HBM2e | HBM3 | HBM3e | HBM3e |
| Ancho de Banda DRAM | memory_bandwidth | 2.039 TB/s | 3.352 TB/s | 8.000 TB/s | 8.000 TB/s |
| Capacidad DRAM por GPU | memory_capacity | 80 GB | 80 GB | 192 GB | 192 GB |
| Pilas HBM (Cubes) | num_cube | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Ancho de Banda NVLink | device_ict_bandwidth | 150 GB/s (NVL3) | 450 GB/s (NVL4) | 900 GB/s (NVL5) | 900 GB/s (NVL5) |
| Latencia NVLink | device_ict_latency | 3000 ns (3.0 µs) | 800 ns (0.8 µs) | 800 ns (0.8 µs) | 800 ns (0.8 µs) |
| Ancho de Banda Red Nodo | node_ict_bandwidth | 50 GB/s (CX-7) | 50 GB/s (CX-7) | 50 GB/s (CX-7) | 50 GB/s (CX-7) |
| Latencia Red Nodo | node_ict_latency | 130 ns | 130 ns | 130 ns | 130 ns |

### El Subsistema DRAM (src/dram/dram_interface.cpp)

Cuando se utiliza el modo ciclo a ciclo mediante Ramulator2 (use_ramulator = true), DRAMInterface traduce las lecturas y escrituras de los módulos a transacciones físicas de memoria: - Cada acceso a un tensor se fragmenta en solicitudes de ráfaga de 32 Bytes (256 bits). - Las direcciones se mapean a través de los canales de la memoria apilada HBM (Channel), grupos de bancos (BankGroup), bancos (Bank), filas (Row) y columnas (Column). - Se simulan los conflictos de banco y las restricciones de temporización física del estándar JEDEC: - tRCD (RAS to CAS Delay): Tiempo para activar una fila en el buffer de sentido. - tRP (Row Precharge): Tiempo para precargar y cerrar una línea de banco. - tCL (CAS Latency): Latencia de lectura de columna. - tRAS (Row Active Time): Tiempo mínimo que una fila debe permanecer abierta.

### Modelo Energético Microarquitectural (src/dram/power.h y src/module/module_graph.cpp)

El consumo energético dinámico no se aproxima mediante constantes arbitrarias, sino modelando físicamente cada operación elemental basándose en el trabajo de referencia en memorias apiladas de alta densidad (MICRO 2017 Fine-Grained DRAM, Keckler et al.) documentado en src/dram/power.h:L20-L46:

#### 1. Descomposición Física de la Energía DRAM

- Energía de Activación de Fila (ACT):

EACT=0.909 nJ por evento de activación

- Energía de Lectura y Escritura de Columna (RD / WR): La transferencia de cada bit desde la celda de memoria a través de las vías de silicio (TSV) y el interposer pasivo disipa:

  - Energía en celda DRAM (Cell): 0.44 pJ/bit

  - Decodificador de columnas a MUX de BankGroup: 1.01 pJ/bit

  - MUX de BankGroup a MUX GIO: 1.23 pJ/bit

  - Tránsito vertical por vías de silicio (TSV): 0.50 pJ/bit

  - E/S del interposer de silicio (Silicon Interposer IO): 0.30 pJ/bit

  - Total por bit transmitido: 3.48 pJ/bit.

- Dado que la granularidad de ráfaga física de HBM es de 32 Bytes (256 bits), la energía por solicitud DRAM es:

ERD=EWR=3.48 pJ/bit×256 bits1000 pJ/nJ=0.89088≈0.891 nJ

#### 2. Energía de Cómputo Aritmético (MAC / FLOPs)

Las unidades aritmético-lógicas (ALU / Tensor Cores) consumen 0.46 pJ por operación Multiply-Accumulate (MAC, equivalente a 2 FLOPs):

EMAC=0.46 pJ2×1000 pJ/nJ=0.00023 nJ/FLOP (0.23 pJ por FLOP)

#### 3. Ecuación de Acumulación Energética en ModuleGraph

En src/module/module_graph.cpp:L276-L297, tras ejecutar cada módulo en la GPU, el simulador actualiza los acumuladores energéticos de la GPU:

EACT_total=∑NACT×0.909 nJ

ERD_total=∑NRD×0.891 nJ

EWR_total=∑NWR×0.891 nJ

EMAC_total=∑FLOPs×0.00023 nJ

La energía dinámica total es la suma de los componentes DRAM y aritméticos:

Etotal_nJ=EACT_total+ERD_total+EWR_total+EMAC_total

#### 4. Conversión y Reporte en Milijulios (src/module/timeboard.cpp)

El monitor de estadísticas de tiempo (src/module/timeboard.cpp:L256-L268) convierte los nanojulios acumulados a milijulios (mJ) dividiendo por 106 (1000×1000):

Energía (mJ)=Energía (nJ)106

Esto permite evaluar con precisión el consumo energético por token en cada capa del modelo.

# CAPÍTULO 2: Modelado Matemático de Mixtral 8x7B y Enrutamiento MoE

## 2.1. Anatomía Arquitectural de Mixtral 8x7B en Paralelismo Experto y Tensorial

El modelo Mixtral 8x7B es una arquitectura de tipo sparse Mixture-of-Experts con las siguientes especificaciones extraídas de src/model/model_config.h:L91-L93:

| Parámetro | Símbolo | Valor Mixtral 8x7B |
| --- | --- | --- |
| Dimensión Oculta (Hidden Dim) | k | 4096 |
| Dimensión Intermedia de los Expertos | nexp | 14336 |
| Número de Capas Decodificadoras | L | 32 |
| Número de Cabezales de Atención (Query) | hQ | 32 |
| Número de Cabezales Clave/Valor (GQA) | hKV | 8 |
| Dimensión por Cabezal (Head Dim) | dhead | 128 |
| Número Total de Expertos Enrutados | E | 8 |
| Top-k Expertos Seleccionados por Token | top_k | 2 |
| Estilo de Capa FFN | ffn_way | 3 (SwiGLU: Gate, Up, Down) |
| Precisión Numérica (Default FP8) | precision_byte | 1 Byte |

### Esquema de Paralelismo en Nuestro Clúster

En nuestra configuración de 8 aceleradores B100: - Paralelismo Tensorial No Experto (ne_tp_dg): 1. La atención y normalizaciones se evalúan localmente por secuencia en cada GPU. - Paralelismo Experto (e_tp_dg): 1. - Distribución de Expertos: Con 8 GPUs y 8 expertos, cada GPU es anfitriona de exactamente 1 experto dedicado:

GPU i⇔Experto i ∀i∈[0,7]

## 2.2. Algoritmo de Enrutamiento MoE (Route::forward y GateUpdate::aggregate_expert)

El flujo de enrutamiento se produce en tres etapas perfectamente encadenadas en src/module/expert.cpp:L140-L158:

- gate_fn (Enrutador Lineal): Multiplica la activación de entrada (m,4096) por los pesos del router (4096,8) para obtener los logits de selección de cada experto.

- gate_update / aggregate_expert (src/module/route.cpp:L149-L190): La GPU 0 invoca update_expert sobre todas las secuencias del batch, poblando el vector:

num_token_in_expert[j] para j∈[0,7]

- moe_route (src/module/route.cpp:L215-L253): Genera los punteros de activación segmentados que alimentarán a los expertos locales en cada GPU.

## 2.3. Distribución Zipfiana vs. Uniforme: Impacto del Parámetro skewness y Asignación Real en B100

En src/scheduler/sequence.cpp:L168-L202, el planificador pondera la probabilidad de selección de los expertos mediante una distribución de tipo Zipf:

wi=1(i+1)s para i∈[0,E−1]

donde s es el parámetro skewness: - Si s>0: La probabilidad decrece exponencialmente con el índice del experto. El Experto 0 recibe una avalancha desproporcionada de tokens, saturando su GPU anfitriona mientras las demás permanecen ociosas. - Si s=0.0: wi=1 para todo i. Se recurre a la función uniforme getRandomExpert(top_k):

std::set<int> Scheduler::getRandomExpert(int top_k) {
  static unsigned int seed = 777; // ¡SEMILLA DETERMINISTA!
  static std::mt19937 generator(seed);
  static std::uniform_int_distribution<int> distribution(0, model_config.num_routed_expert - 1);
  std::set<int> route;
  while (route.size() < top_k) {
    int seq_id = (distribution(generator) % model_config.num_routed_expert);
    route.insert(seq_id);
  }
  return route;
}

### Conteo Exacto de Tokens en Nuestra Simulación (batch_size = 32, decode_mode = on)

- Con batch_size = 32, en modo decodificación cada secuencia emite exactamente 1 token activo.

- Cada token debe enrutarse obligatoriamente a top_k=2 expertos distintos.

- Total de asignaciones de tokens en el clúster:

Tokens Totales=32 tokens×2=64 tokens asignados

Debido al generador determinista con semilla 777, los 64 tokens se distribuyen entre las 8 GPUs de la siguiente forma empírica verificada en los registros del co-simulador:

T=[T0,T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7]=[11,8,8,6,8,11,8,4]

i=07Ti=11+8+8+6+8+11+8+4=64

- Las GPUs más cargadas son GPU 0 y GPU 5 con 11 tokens.

- La GPU menos cargada es GPU 7 con solo 4 tokens.

## 2.4. Demostración Matemática del Régimen Memory-Bound en decode_mode (22.155 ns)

Consideremos la ejecución de un experto MoE (expert_FFN_0) en la GPU 0 (m=11 tokens). La capa es un FFN de 3 vías (SwiGLU) compuesto por: 1. gate_proj: GEMM (11×4096)×(4096×14336) 2. up_proj: GEMM (11×4096)×(4096×14336) 3. activation: Función SiLU sobre (11×14336) 4. down_proj: GEMM (11×14336)×(14336×4096)

### Parámetros del Hardware Nvidia B100

- Peak Compute (FP8)=3500.0×1012 FLOPS (3.5 PFLOPS)

- Memory Bandwidth (HBM3E)=8.0×1012 B/s=8000 B/ns

### Cálculo para una Proyección Individual (gate_proj)

- Huella de Memoria de los Pesos:

Pesos=k×nexp×1 B=4096×14336=58,720,256 Bytes≈58.72 MB

- Huella de Activaciones (Entrada + Salida para 11 tokens):

Activaciones=(m⋅k+m⋅nexp)×1 B=(11×4096+11×14336)=45,056+157,696=202,752 Bytes≈0.20 MB

- Memoria Total Transferida:

Memoria Total=58,720,256+202,752=58,923,008 Bytes

- Tiempo de Memoria Requerido:

Tmemory=58,923,008 B8.0×1012 B/s×109=58,923,0088000=7,365.376 ns

- Tiempo de Cómputo Requerido:

FLOPs=2⋅m⋅k⋅nexp=2×11×4096×14336=1,291,845,632 FLOPs≈1.29 GFLOPs

Tcompute=1,291,845,6323.5×1015×109=0.369 ns

Dado que Tmemory(7365.38 ns)≫Tcompute(0.37 ns):

Tgate_proj=max(0.369, 7365.376)=7,365.376 ns

### Suma Total del Bloque ExpertFFN

- gate_proj: 7,365.376 ns

- activation (SiLU sobre 11 tokens): 43.008 ns (memoria) / 16 ns (cómputo) ≈59.136 ns

- up_proj: 7,365.376 ns

- down_proj: 7,365.376 ns

TExpertFFN_0=3×7,365.376 ns+59.136 ns=22,155.26 ns≈22.155 μs

El resultado analítico coincide exactamente al nanosegundo con la traza emitida por el simulador: expert_FFN_0 | 22.155us | 1158.9 - 1181 | tensor(11, 4096) -> tensor(11, 4096).

## 2.5. Análisis del Desbalance entre GPUs: ¿Por qué 11 tokens vs. 4 tokens solo difieren en 48 ns?

Realicemos ahora el mismo cálculo estricto para la GPU 7, que solo recibió m=4 tokens:

- Activaciones para 4 tokens:

Activaciones=(4×4096+4×14336)=16,384+57,344=73,728 Bytes

- Memoria Total por Proyección:

Memoria Total=58,720,256 (pesos)+73,728 (act)=58,793,984 Bytes

- Tiempo de Memoria:

Tproj(m=4)=58,793,9848000=7,349.248 ns

### Diferencia de Tiempo entre Ambas GPUs

La diferencia temporal en cada proyección lineal entre procesar 11 tokens y procesar 4 tokens es:

ΔTproj=7,365.376 ns−7,349.248 ns=16.128 ns

A través de las 3 proyecciones del bloque FFN:

ΔTExpertFFN≈3×16.128 ns=48.384 ns

### Conclusión Teórica Fundamental

En fase de decodificación autorregresiva (decode_mode), los pesos del modelo (58.72 MB por matriz) representan el 99.87% del tráfico de memoria. La memoria HBM3E está obligada a transferir la matriz de pesos íntegra al chip independientemente de si se multiplica por 1, 4 o 11 vectores de activación.

Por esta razón física: > El desbalance de carga entre expertos durante la decodificación introduce diferencias ínfimas de tiempo en silicio (~48 ns). El verdadero desbalance perjudicial no ocurre en el silicio, sino en la red de interconexión, donde la GPU que recibe 11 tokens debe absorber casi el triple de paquetes de red que la de 4 tokens, colapsando los canales virtuales de su interfaz de red.

## 2.6. Demostración de la Proporción Temporal entre Attention (~6.338 ns) y ExpertFFN (~22.155 ns) (~1:3.5)

En los registros cronológicos se observa que el cómputo de la atención dura aproximadamente ∼6.338 ns, mientras que el FFN dura ∼22.155 ns, arrojando un ratio exacto de:

Ratio=22,155 ns6,338.86 ns≈3.495≈3.5

### Desglose Arquitectural de la Atención en Mixtral

El bloque de atención multi-consulta agrupada (GQA) con 32 cabezales Q y 8 cabezales KV consta de: 1. attn_qkv_proj (src/module/parallel.cpp:L20): Proyecta la entrada 4096 hacia Q(32×128=4096) y K,V(2×8×128=2048). Dimensión de la matriz de pesos: 4096×6144=25,165,824 Bytes.

Tqkv_proj=25,165,824+act8000≈3,150.85 ns

2. AttentionGen (Kernel FlashAttention sobre la caché KV de 1024 tokens previos):

TAttentionGen≈1,086.76 ns

3. attn_o_proj (Proyección de Salida): Dimensión de la matriz de pesos: 4096×4096=16,777,216 Bytes.

To_proj=16,777,216+act8000≈2,101.25 ns

### Suma Total del Bloque de Atención

TAttention=3,150.85 ns+1,086.76 ns+2,101.25 ns=6,338.86 ns≈6.34 μs

El volumen total de pesos transferidos desde HBM en la atención es:

PesosAttn=25.17 MB+16.78 MB=41.95 MB

mientras que en el bloque ExpertFFN (SwiGLU) es:

PesosFFN=3×58.72 MB=176.16 MB

El ratio físico de memoria de pesos es:

176.16 MB41.95 MB=4.199

Al incluir la latencia computacional de AttentionGen (1.08 μs), el ratio temporal converge con precisión matemática a:

22,155 ns6,338.86 ns=3.495≈3.5

# CAPÍTULO 3: Arquitectura Interna de BookSim2 y Nuestra Librería API (booksim_api)

## 3.1. El Motor de Simulación Ciclo a Ciclo de BookSim2 (TrafficManager::_Step)

BookSim2 es el estándar de oro académico en simulación ciclo a ciclo de redes de interconexión (NoCs y System Area Networks). Su núcleo operativo reside en la clase TrafficManager (booksim2/src/trafficmanager.cpp).

El método TrafficManager::_Step() ejecuta en cada ciclo de reloj de la red la siguiente secuencia de micro-arquitectura: 1. _RetireFlits(): Revisa los canales de salida de los routers de destino. Si ha llegado un flit, actualiza los créditos de buffer del router previo y, si el flit es de cola (f->tail == true), retira el paquete. 2. _ReceiveFlits(): Lee flits desde los canales físicos hacia las colas de entrada de los routers. 3. _Step() en la Red: Cada enrutador (Router) ejecuta: - Buffer Write (BW): Almacenamiento en el Canal Virtual (VC) correspondiente. - Route Computation (RC): Determinación del puerto de salida según el algoritmo (dim_order o adaptativo). - Virtual Channel Allocation (VA): Arbitraje de canales virtuales libres en el siguiente salto. - Switch Allocation (SA): Arbitraje de los puertos cruzados (crossbar). - Switch Traversal (ST): Tránsito de flits a través del crossbar. 4. _Inject(): Extrae flits pendientes desde las colas de inyección de los nodos de origen (_partial_packets) y los introduce en los buffers de entrada de la red si hay créditos disponibles.

## 3.2. Ciclo de Vida del Paquete y sus Flits (head, body, tail)

En BookSim2, los paquetes no viajan como entidades indivisibles, sino segmentados en unidades atómicas denominadas flits (flow control units): - Flit de Cabeza (head = true): Abre el camino. Contiene el identificador de paquete (pid), nodo origen, nodo destino y clase de tráfico. Asigna el Canal Virtual (VC) en los routers intermedios. - Flits de Cuerpo (body): Siguen en pipeline el camino abierto por el flit de cabeza a través del mismo VC reservado. - Flit de Cola (tail = true): Cierra el paquete. Libera la reserva del Canal Virtual en los routers a medida que los atraviesa y señala la entrega completa del paquete al ser retirado en destino.

## 3.3. Tiempos Fundamentales: ctime (Creación), itime (Inyección) y atime (Retiro)

En nuestra instrumentación de BookSim2 (booksim2/src/booksim_api.cpp:L36-L120), hemos formalizado tres sellos de tiempo exactos para cada paquete:

- Creation_Cycle (ctime): Momento en el que el software de la GPU genera la ráfaga de datos e invoca BookSim_InjectPacket(). En nuestro modelo, todos los paquetes de una misma capa MoE se generan en ctime=0 (o en el ciclo de inicio de la fase de red).

- Inject_Cycle (itime): Momento en el que el flit de cabeza (head) gana el arbitraje de la interfaz de red (NIC) y cruza físicamente el enlace de entrada al primer router (_Inject()).

- Receive_Cycle (atime): Momento en el que el flit de cola (tail) es procesado en _RetireFlit() en el nodo destino.

## 3.4. Descomposición Física: Espera en Cola de NIC (Queueing_Delay) vs. Tránsito en Red (Network_Latency)

La latencia total del paquete se descompone de forma canónica en dos componentes físicos disjuntos:

Total_Latency=atime−ctime

Queueing_Delay=itime−ctime

Network_Latency=atime−itime

Total_Latency=Queueing_Delay+Network_Latency

- Queueing_Delay (Espera en Cola del NIC): Refleja la contención estructural en la frontera software-hardware. Si una GPU genera 100 paquetes de golpe pero el enlace de inyección solo admite 1 flit por ciclo, los paquetes posteriores deben esperar obligatoriamente en cola mientras los flits anteriores son inyectados.

- Network_Latency (Vuelo Real en NoC): Refleja la contención dinámica en los conmutadores internos: retrasos por saltos (hops), esperas por Canales Virtuales ocupados y contención en los crossbars.

## 3.5. Métricas Avanzadas de Flits y Productividad de Red

Para dotar al análisis de fidelidad micro-arquitectural según los requerimientos de investigación, el co-simulador captura dos métricas elementales a nivel de flit:

### 1. Latencia Media de Flits por Paquete (Avg_Flit_Latency)

Dado que los flits de un paquete (Nflits) se retiran de forma asíncrona a lo largo de ciclos sucesivos en el destino debido a la contención en enlaces y conmutadores, la latencia del paquete hasta el retiro del último flit (tail) oculta el comportamiento de los flits precedentes. Se define la latencia media exacta de flits de un paquete p como:

Avg_Flit_Latency(p)=i=1Nflits(p)(tretire,i−ctime(p))Nflits(p) [ciclos]

En booksim2/src/booksim_api.cpp, el método API_TrafficManager::_RetireFlit(Flit *f, int dest) acumula en un mapa hash flit_latency_sum[f->pid] += (_time - f->ctime) cada vez que cualquier flit (head, body o tail) abandona la red. Cuando f->tail == true, se computa la media exacta y se almacena en BookSimPacketInfo::avg_flit_lat.

### 2. Productividad Instantánea y Acumulada de la Red (Throughput)

La productividad o tasa de drenaje de la red en la operación en curso se calcula como la razón entre el volumen acumulado de flits recibidos por todos los nodos de destino y el tiempo transcurrido en ciclos de red:

Throughput(t)=∑Flits Recibidos en la Operaciónmax(1,_time−tstart_op) flitsciclo

Esta métrica refleja cuantitativamente el grado de aprovechamiento y saturación del biseccionado de la topología en cada instante de la ráfaga colectiva.

## 3.6. Contexto de Operación LLM y Trazado Temporal (Scatter/Gather y Ventanas NS)

Para correlacionar inequívocamente cada paquete físico simulado en BookSim2 con la primitiva algorítmica del grafo de cómputo en LLMSimulator: 1. Contadores Correlativos por Iteración: En LLMSimulator/src/module/communication.cpp, BookSimCoSimManager gestiona contadores estáticos scatter_op_counter y gather_op_counter. Cuando el reloj de la GPU device->status.device_time retrocede respecto al último tiempo registrado (indicativo del inicio de una nueva iteración de inferencia/decodificación cuando iter > 1), ambos contadores se reinician limpiamente a 1. 2. Delimitación de Fronteras Temporales: - Op_Start_NS: Estampa el reloj device_time antes de añadir la latencia calculada por la red. - Op_End_NS: Estampa el reloj device_time tras sumar la latencia en nanosegundos calculada por el oráculo. 3. Puntos de Enganche en C++: - Antes de iniciar el bucle de avance de ciclos de BookSim2, se invoca BookSim_StartOperation(op_type, op_idx, op_start_ns). - Al completar la simulación de todos los paquetes de la ráfaga, se invoca BookSim_FinishOperation(op_end_ns). - En FinishOperation, se estampan op_end_ns en todos los paquetes recibidos en la ráfaga y, si --debug_pids está activo, se emite por stdout el registro completo de 17 campos con prefijo [TRACK_PID]: [TRACK_PID] PID,Src,Dst,ctime,itime,atime,Total_Lat,Net_Lat,Queue_Delay,Num_Flits,Size_Bytes,Avg_Flit_Lat,Throughput,Op_Type,Op_Idx,Op_Start_NS,Op_End_NS

## 3.7. Diseño del Wrapper C++ booksim_api y Desacoplamiento de main.cpp

Para integrar BookSim2 como librería dinámica/estática en LLMSimulator sin colisiones de enlace: 1. Se aislaron las variables globales de BookSim2 (gPrintActivity, gK, gN, etc.) en booksim2/src/booksim_api.cpp:L15-L22, evitando enlazar con el main.cpp original de BookSim2. 2. Se implementó la clase derivada API_TrafficManager que hereda de TrafficManager: - Sobrescribe _RetireFlit() para capturar métricas sin alterar las estadísticas internas de BookSim2, acumulando latencias de flits y productividad en tiempo real. - Encola las estructuras BookSimPacketInfo en la cola arrived_packets. - Si la variable de entorno SIM_DEBUG_PIDS=1 está activa, emite la traza estructurada [TRACK_PID] con 17 columnas hacia stdout. 3. Se expuso una API pura en C en booksim2/src/booksim_api.hpp: - BookSim_Initialize(const char* config_file) - BookSim_InjectPacket(int src, int dst, int size_in_flits) - BookSim_AdvanceCycle() - BookSim_CheckReceived(BookSimPacketInfo& info) - BookSim_StartOperation(const char* op_type, int op_idx, double op_start_ns) - BookSim_FinishOperation(double op_end_ns)

## 3.8. Topologías de Red en BookSim2: Construcción de Mallas y Toros (booksim2/src/networks/kncube.cpp)

BookSim2 implementa una parametrización rigurosa de redes de interconexión directa de tipo k-ary n-cube a través de la clase KNCube (booksim2/src/networks/kncube.cpp):

### Formalismo Matemático del k-ary n-cube

- k: Radix o número de routers a lo largo de cada dimensión (_k).

- n: Número de dimensiones ortogonales (_n).

- Total de nodos de conmutación: N=kn (_size = powi(_k, _n)).

- Total de canales unidireccionales de red: C=2⋅n⋅N.

### Algoritmo de Construcción de la Red (KNCube::_BuildNet)

En booksim2/src/networks/kncube.cpp:L70-L169, el método _BuildNet ensambla los routers y canales: 1. Asignación de Puertos: Cada router dispone de R=2n+1 puertos de entrada e idéntico número de puertos de salida: - 2 puertos (Derecha e Izquierda) por cada una de las n dimensiones. - 1 puerto local de inyección/eyección (puerto de índice 2n) conectado al host/NIC. 2. Mapeo de Canales: - Canal Derecho: RightChannel(node,dim)=2n⋅node+2⋅dim - Canal Izquierdo: LeftChannel(node,dim)=2n⋅node+2⋅dim+1 3. Malla (Mesh) vs. Toro (Torus): - Malla (_mesh = true): Los routers situados en los bordes de la coordenada (loc=0 o loc=k−1) no conectan sus enlaces exteriores hacia nodos vecinos; la red tiene límites físicos abiertos. La latencia de enlace asignada es de 1 ciclo. - Toro (_mesh = false): Los extremos se conectan circularmente mediante enlaces de retorno (wrap-around): - _LeftNode: si loc=0, el vecino izquierdo es node+(k−1)⋅kdim. - _RightNode: si loc=k−1, el vecino derecho es node−(k−1)⋅kdim. - Modelado Físico de Latencia (use_noc_latency): En un chip/sustrato físico real, los enlaces wrap-around deben cruzar toda la distancia transversal del chip para unir extremos opuestos. BookSim2 refleja esta física asignando:

Latencia de Enlace=1 ciclosi _mesh=true (Malla)2 ciclossi _mesh=false (Toro con wrap-around)

## 3.9. Microarquitectura del Router Virtual-Channel y Prevención de Deadlock (booksim2/src/routers/iq_router.cpp, routefunc.cpp, buffer_state.cpp, allocator/)

La microarquitectura de conmutación modelada en nuestras simulaciones corresponde al router de entrada encolada con Canales Virtuales (IQRouter, booksim2/src/routers/iq_router.cpp).

### Pipeline Clásico de 4 Etapas (IQRouter::_InternalStep)

El avance de los flits a través de cada router se gobierna ciclo a ciclo en IQRouter::_InternalStep() (booksim2/src/routers/iq_router.cpp:L226-L283):

[Flit Entrada] ---> [ 1. IB: Buffer Entrada ] ---> [ 2. RC: Routing ] ---> [ 3. VA: Alloc VC ] 
                                                                                   |
[Flit Salida]  <--- [ 5. LT: Link Transmit  ] <--- [ 4. ST: Crossbar ] <--- [ 4. SA: Alloc Switch ]

- Buffer de Entrada (Input Buffering - IB / _ReceiveFlits): El flit entrante se deposita en la cola FIFO del canal virtual asignado en el puerto de entrada.

- Cómputo de Enrutamiento (Routing Computation - RC / _RouteEvaluate): Al llegar el flit de cabeza (head), se consulta la función de enrutamiento configurada (_rf). Ésta evalúa la tupla (cur,dest) y produce una máscara de puertos de salida válidos y el rango admisible de Canales Virtuales (OutputSet).

- Asignación de Canales Virtuales (Virtual Channel Allocation - VA / _VCAllocEvaluate): El flit de cabeza compite por reservar un Canal Virtual libre en el puerto de entrada del router adyacente hacia el que se dirige. El árbitro _vc_allocator (basado en algoritmos como islip, separable_input_first o matrix) resuelve los conflictos, consultando el estado de créditos en _next_buf[output]->IsAvailableFor(vc). Una vez asignado, todos los flits del paquete reutilizan dicho VC.

- Asignación de Switch (Switch Allocation - SA / _SWAllocEvaluate): Los flits que ya disponen de un VC asignado y créditos suficientes en el siguiente salto compiten por atravesar el conmutador crossbar hacia su puerto de salida. El árbitro de switch (_sw_allocator) garantiza que ningún puerto de salida reciba múltiples flits en el mismo ciclo.

- Travesía del Conmutador (Switch Traversal - ST / _SwitchEvaluate): El flit ganador cruza físicamente la matriz de conmutación interna y se sitúa en el canal de salida (_SendFlits).

- Control de Flujo por Créditos (buffer_state.cpp): Cuando un flit abandona un buffer de entrada, el router emite inmediatamente un crédito (_SendCredits) hacia el router del salto anterior, garantizando que nunca se produzca desbordamiento (buffer overflow).

### Prevención Matemática de Deadlock en Toros (routefunc.cpp:dim_order_torus)

En redes directas regulares, el enrutamiento por orden de dimensión (Dimension-Order Routing, DOR: X→Y) previene interbloqueos en topologías acíclicas como mallas (Mesh), ya que las dependencias entre canales forman un orden topológico estricto sin ciclos dirigidos.

Sin embargo, en topologías en anillo y toro, los enlaces wrap-around introducen ciclos cerrados en el grafo de dependencias de canal (Channel Dependency Graph - CDG), donde flits de diferentes paquetes pueden bloquearse mutuamente en un anillo de espera circular infinito.

#### Algoritmo de Dateline de Dally-Seitz en BookSim2

Para garantizar la ausencia absoluta de deadlocks sin requerir costosos protocolos de escape o descarte de paquetes, BookSim2 implementa el particionado de Canales Virtuales de Dally-Seitz en booksim2/src/routefunc.cpp:L1517-L1582:

- Bipartición del Conjunto de Canales Virtuales: Los V canales virtuales disponibles se dividen equitativamente en dos clases disjuntas:

available_vcs=vcEnd−vcBegin+12

  - Clase 0 (Fase 0): Rango inferior de VCs: [vcBegin,vcEnd−available_vcs]

  - Clase 1 (Fase 1): Rango superior de VCs: [vcBegin+available_vcs,vcEnd]

- Inyección en Fase 0: Todo paquete entra a la red configurado con fase inicial f->ph = 0, restringiéndose a utilizar exclusivamente los VCs de la Clase 0.

- Detección de Cruce de Dateline: En cada salto, la función dor_next_torus (booksim2/src/routefunc.cpp:L610-L627) evalúa si el flit cruza la línea de fecha (dateline) establecida entre el nodo k−1 y el nodo 0:

  - Si el flit viaja hacia la derecha (dir=0) y la coordenada actual es mayor que la de destino (cur>dest).

  - O si viaja hacia la izquierda (dir=1) y la coordenada de destino es menor que la actual (dest<cur).

- Transición Irreversible de Fase: Al cruzar el enlace wrap-around que conecta los extremos de la dimensión, se asigna f->ph = 1. A partir de este instante, el paquete es promovido a la Clase 1 de VCs hasta llegar a su destino.

- Demostración de Acyclicidad: Puesto que la transición entre clases es estrictamente monótona unidireccional (Clase 0→Clase 1) y ningún paquete en Clase 1 puede solicitar canales de Clase 0, el grafo de dependencias de canal queda estrictamente estratificado en dos niveles acíclicos superpuestos, imposibilitando la formación de ciclos dirigidos de dependencia.

- Corolario Arquitectural: Dado que assert(available_vcs > 0) en la línea 1555 de routefunc.cpp, una topología Toro requiere obligatoriamente un mínimo de V≥2 canales virtuales. Cualquier configuración con V=1 fallará en la aserción de BookSim2 o incurrirá en deadlock estructural.

# CAPÍTULO 4: Nuestro Co-Simulador en Lazo Cerrado (LLMSimulator + BookSim2)

## 4.1. El Paradigma de Integración Oráculo en Modo Bulk Synchronous Parallel (BSP)

La integración entre LLMSimulator y BookSim2 implementa un modelo Oráculo centralizado de predicción causal:

Cuando el clúster alcanza una fase de comunicación colectiva en MoEScatter o MoEGather (src/module/communication.cpp): 1. La primera GPU en alcanzar el módulo (GPU 0) detecta que BookSimCoSimManager::calls_per_module[layer_name] == 0. 2. Como GPU 0 tiene acceso a la estructura global del planificador (sequences_metadata->scheduler), predice exhaustivamente la matriz completa de tráfico de todos los pares (src,dst) del clúster. 3. Inyecta todos los paquetes correspondientes en BookSim2 y ejecuta el bucle de reloj BookSim_AdvanceCycle() hasta que todos los paquetes inyectados son recibidos. 4. Almacena la latencia resultante en nanosegundos en BookSimCoSimManager::cached_latency[layer_name]. 5. Todas las GPUs (incluidas las que alcancen la fase posteriormente) leen esta latencia cacheada y avanzan sus relojes en consecuencia. 6. La última GPU en procesar el módulo resetea los contadores del Oráculo, garantizando que la siguiente iteración comience con un estado completamente limpio.

## 4.2. Traducción de Tensores y Metadatos de Enrutamiento a Tráfico Unicast

En src/module/communication.cpp:L161-L186, el cálculo del volumen de tráfico entre cada GPU origen src y cada GPU destino dst durante MoEScatter se rige por:

int tokens_to_dst = 0;
for(int e_id = expert_id_offset; e_id < expert_id_offset + num_expert_per_device; e_id++) {
    tokens_to_dst += sequences_metadata->scheduler->running_queue[src_dp_idx]->local_num_token_in_expert[e_id];
}
long bytes_to_dst = (long)tokens_to_dst * k * input->precision_byte / ne_tp_dg;

Para cada token enrutado:

Bytes por Token=k×precision_byte=4096×1 B=4096 Bytes

Si la GPU src enruta Tsrc→dst tokens hacia la GPU dst:

bytes_to_dst=Tsrc→dst×4096 Bytes

## 4.3. Matemática Rigurosa de Paquetización: Demostración de los 9 Flits y 288 Bytes en Mixtral

Parámetros de red definidos en el Oráculo (src/module/communication.cpp:L148-L150): - MTU=256 Bytes (Carga útil máxima por paquete). - HEADER_SIZE=24 Bytes (Metadatos de enrutamiento y control). - FLIT_SIZE=32 Bytes (Anchura física del enlace de interconexión).

### Algoritmo de Paquetización en Código:

int num_packets = (bytes_to_dst + MTU - 1) / MTU;
for (int p = 0; p < num_packets; p++) {
    long payload = (p == num_packets - 1) ? (bytes_to_dst % MTU) : MTU;
    if (payload == 0) payload = MTU;
    int flits = (payload + HEADER_SIZE + FLIT_SIZE - 1) / FLIT_SIZE;
    BookSim_InjectPacket(src, dst, flits);
}

### Demostración Matemática de Uniformidad de Flits

Dado que cada token contiene 4096 Bytes:

4096 Bytes256 Bytes/MTU=16.0 (Resto 0)

Cualquier ráfaga de T tokens transmite un total de T×4096 Bytes. Evaluando el operador módulo:

(T×4096) (mod 256)≡0

Por consiguiente: 1. Todos los paquetes generados en toda la simulación (del primero al último) tienen un payload de exactamente 256 Bytes. No existen paquetes parciales o fragmentados. 2. Tamaño Total del Paquete:

Tamaño Total=Payload+Header=256 B+24 B=280 Bytes

3. Flits Requeridos por Paquete:

Num_Flits=280 B32 B/flit=8.75=9 flits

4. Ocupación Física en el Enlace (Size_Bytes): Como BookSim2 transmite flits discretos de 32 Bytes:

Size_Bytes=9 flits×32 Bytes/flit=288 Bytes

Demostración Concluida: Que los 57.152 paquetes de la simulación muestren idénticamente 9 flits y 288 Bytes no es un defecto de instrumentación, sino la consecuencia analítica exacta de la divisibilidad de la dimensión k=4096 de Mixtral entre una MTU de 256 B.

## 4.4. Secuencia Causal de Barreras en la Capa MoE: De Attention a MoEGather

El flujo de control y sincronización a través de una capa MoE se rige por la siguiente secuencia estricta en src/module/expert.cpp:L136-L207:

[Attention Block] (~6.3 us)
              │
              ▼
    1. sync_0 (sync=false)
              │
              ▼
    2. gate_fn + gate_update (~0.06 us)
              │
              ▼
    3. MoEScatter (sync=true) ◄─── BARRERA GLOBAL PREVIA (sync_devices)
              │                    GPU 0 ejecuta el Oráculo BookSim2 (~3.9 us)
              ▼
    4. sync_for_moe_scatter (sync=false)
              │
              ▼
    5. ExpertFFN (~22.1 us) ────── Ejecución Local de los Expertos (Memory-Bound)
              │
              ▼
    6. sync_2 (sync=false)
              │
              ▼
    7. all_reduce_for_e_tp
              │
              ▼
    8. sync_3 (sync=true) ◄─────── BARRERA GLOBAL DE COMPILACIÓN (sync_devices)
              │                    Las GPUs esperan a la más lenta en computar FFN
              ▼
    9. MoEGather (sync=false) ◄─── Oráculo BookSim2 ejecutado por GPU 0 (~4.5 us)
              │
              ▼
   10. sync_for_moe_gather (sync=false)
              │
              ▼
   11. Residual + Siguiente Capa

### Análisis Detallado de los Flags sync:

- MoEScatter (sync = true): Obliga a que todas las GPUs sincronicen sus relojes al valor máximo antes de que se inicie la dispersión de red. Cuando GPU 0 entra a ejecutar el Oráculo de BookSim2, los relojes de todas las GPUs ya han sido igualados previamente en sync_devices().

- sync_3 (sync = true): Situado inmediatamente antes de MoEGather. Obliga a que ninguna GPU comience a recopilar resultados de expertos remotos hasta que la GPU más lenta haya terminado de procesar su ExpertFFN. Es aquí donde se absorben las diferencias de nanosegundos del cómputo local mediante eventos NETWORK_STALL.

- MoEGather (sync = false): No requiere barrera previa directa porque sync_3 ya garantizó la sincronización global del clúster instantes antes.

## 4.5. Auditoría Crítica de cached_latency[layer_name]: Escalar Global vs. Vector por GPU Destino

### El Mecanismo Actual y su Limitación

Actualmente, el código de communication.cpp finaliza la simulación de BookSim2 con:

while(BookSimCoSimManager::total_received < BookSimCoSimManager::total_injected) {
    BookSim_AdvanceCycle();
    cycles++;
    while(BookSim_CheckReceived(pkt_info)) { 
        BookSimCoSimManager::total_received++;
    }
}
BookSimCoSimManager::cached_latency[layer_name] = cycles * 1.0;

El valor cycles devuelto representa el ciclo de llegada del último paquete de toda la red. Este valor es almacenado como un escalar único y asignado por igual a todas las 8 GPUs:

network_latency_ns(GPUi)=cached_latency[layer_name]=maxp∈Paquetes(atimep) ∀i∈[0,7]

### Efecto en el Cronograma Actual

Todas las GPUs dibujan una barra azul de comunicación de exactamente la misma longitud (ej. 3.933 ns en Scatter, 3.962 ns en Gather), comenzando y terminando al mismo tiempo.

### Análisis Teórico: ¿Qué Ocurriría si Usamos max_atime_per_dst[dst]?

Si modificamos el Oráculo para registrar el ciclo máximo de llegada individual para cada GPU receptora:

latency_per_dst[dst]=maxp∈Paquetes, p.dest==dst(atimep)

- Variación en la Llegada de Red:

  - Una GPU situada a solo 1 salto de red o que recibe menos tokens (ej. GPU 7 con 4 tokens) terminaría de recibir sus datos mucho antes (ej. ciclo 1200 en vez de 3933).

  - Su barra azul de comunicación sería considerablemente más corta.

- Impacto en el Cómputo de ExpertFFN:

  - La GPU 7 podría comenzar su cómputo de ExpertFFN de inmediato (en el ciclo 1200).

  - Como su FFN dura ~22.155 ns, terminaría su cómputo aproximadamente en el ciclo 23.355 ns.

- El Destino Inevitable en sync_3:

  - Sin embargo, antes de MoEGather, el grafo impone la barrera sync_3 (sync = true).

  - La GPU más rezagada en la red (GPU 0 o GPU 5, que recibieron 11 tokens) termina su comunicación en el ciclo 3.933 ns y su FFN en el ciclo 26.088 ns.

  - En sync_3, la GPU 7 sufriría un NETWORK_STALL idéntico a la diferencia temporal ganada:

STALLGPU 7=26,088 ns−23,355 ns=2,733 ns

- Conclusión: La latencia total de la capa no variaría, pero el cronograma mostraría un comportamiento micro-arquitectural asimétrico y mucho más realista: finalizaciones escalonadas de red, solapamiento parcial de cómputo en GPUs ligeras y grandes bloques rojos de NETWORK_STALL en las GPUs que esperan en sync_3.

# CAPÍTULO 5: Parches Arquitectónicos Aplicados al Simulador Base

Durante la auditoría del simulador original LLMSimulator-orig (SCALE SNU), se detectaron y corrigieron varios errores de diseño arquitectural que falseaban la simulación o producían corrupción de memoria.

## 5.1. Correcciones Críticas en decoder.cpp: Conexiones Residuales y Tipado de Capas

En src/module/decoder.cpp:

### 1. Desconexión de la Conexión Residual (Skip Connection)

- Código Original con Bug:

- Tensor::Ptr res_1_out = (*residual_1)(attention_out, sequences_metadata);
Tensor::Ptr post_attn_ln_out = (*post_attn_layer_norm)(attention_out, sequences_metadata);

- post_attn_layer_norm recibía directamente la salida de la atención (attention_out), puenteando y omitiendo la suma residual (res_1_out).

- Parche Aplicado:

- Tensor::Ptr post_attn_ln_out = (*post_attn_layer_norm)(res_1_out, sequences_metadata);

### 2. Invocación Errónea del Segundo Residuo

- Código Original con Bug:

- Tensor::Ptr res_2_out = (*residual_1)(result, sequences_metadata);

- El segundo residuo (residual_2) nunca se llamaba; se invocaba repetidamente residual_1, falseando las dependencias del grafo de ejecución.

- Parche Aplicado:

- Tensor::Ptr res_2_out = (*residual_2)(result, sequences_metadata);

### 3. Fuga de Tipos en Módulos Residuales de MoEDecoder

- Código Original con Bug:

- auto residual_1 = LayerNorm::Create(module_map_name, "residual_1", ...);
auto residual_2 = LayerNorm::Create(module_map_name, "residual_2", ...);

- En el constructor de MoEDecoder, los módulos residuales se instanciaban como LayerNorm en lugar de Residual. Esto aplicaba la ecuación analítica de normalización (2⋅m⋅k bytes) y su coste energético en lugar de la suma de tensores residuales (3⋅m⋅k bytes).

- Parche Aplicado: Se sustituyó por Residual::Create(...).

## 5.2. Correcciones en layer.cpp: Cadena de Dependencias en Bloques SwiGLU

En src/module/layer.cpp:L419-L435: - En arquitecturas SwiGLU 3-way FFN (ffn_way == 3), la operación teórica es:

FFN(x)=(SiLU(xWgate)⊙xWup)Wdown

- En el simulador original, down_proj se conectaba directamente a up_proj_out sin sincronizar la terminación de act_out (SiLU), provocando que en ejecuciones heterogéneas o con timeboard detallado la proyección de bajada se ejecutara antes de que la activación matemática estuviese lista. - Parche Aplicado: Se forzó la dependencia causal de down_proj con el cierre de la rama de activación para garantizar la correcta contabilización de energía MAC y tiempos de ejecución.

## 5.3. Correcciones en timeboard.cpp: Preservación de la Causalidad Temporal Asíncrona

En src/module/timeboard.cpp:L39-L47: - El código original incluía dos asignaciones incondicionales: cpp   status.start_time = status.device_time;   status.end_time = output_status.device_time; - Estas líneas forzaban a que el tiempo de inicio de cualquier módulo fuera sobreescrito destructivamente por el reloj global actual, anulando cualquier desbalance asíncrono o retraso acumulado por contención de red en topologías complejas. - Parche Aplicado: Se comentaron y eliminaron estas sobreescrituras, permitiendo que device_time refleje con fidelidad científica los tiempos reales de inicio y fin causales.

# CAPÍTULO 6: Sistema de Trazabilidad Completa (.trc y .csv) y Suite de Análisis en Python

## 6.1. Arquitectura del Logger C++ en Device, Module y ModuleGraph

Para dotar al co-simulador de observabilidad completa, se implementó un motor nativo de trazabilidad en C++: 1. Flujo de Trazas (tfm_trace_file): Cada Device abre al inicializarse un archivo dedicado TFM_device_<rank>.trc (src/hardware/device.cpp:L65-L70). 2. Método log_tfm_event() (src/hardware/device.cpp:L234-L242): Registra en tiempo real eventos con la estructura CSV canónica: csv    START_NS,END_NS,DURATION,TYPE,DETAILS Utiliza std::fixed junto con std::setprecision(4) (#include <iomanip>) para asegurar que las marcas de tiempo en nanosegundos (superiores a 106 ns) no se trunquen por el formato estándar a notación científica (float de 6 cifras significativas), preservando la fidelidad temporal exacta. Asimismo, emplea std::endl para vaciar el búfer del sistema operativo de inmediato, protegiendo los datos contra interrupciones anormales del simulador. 3. Filtrado de Eventos Nulos y Guarda Anti-Doble Registro: - En src/module/module_graph.cpp, solo se registran eventos con exec_status.total_duration > 0, eliminando del archivo miles de llamadas declarativas nulas que saturaban el almacenamiento. - En TopModuleGraph::set_pop_status(), se implementa una guarda explícita (is_self_logged) que comprueba el nombre canónico del módulo (norm, residual, rope, scatter, gather, all_reduce). Si el módulo pertenece a una de estas clases que ya autogestionan su propio registro en forward(), se omite la emisión de un segundo registro POP, previniendo solapamientos temporales o doble contabilidad de latencias en el archivo .trc.

## 6.2. Propagación de Identidad Jerárquica (module_map_name) a Nodos POP

Uno de los mayores hallazgos de ingeniería en el simulador base fue descubrir que en src/module/module.cpp:L15, pop_module_graph(return_tensor) se invocaba sin pasar el puntero del módulo. Como consecuencia, cuando TopModuleGraph::set_pop_status() intentaba inspeccionar el módulo terminado, encontraba module == nullptr, registrando todas las operaciones de cómputo con la etiqueta genérica POP_OPERATION.

### Nuestra Solución:

- Modificamos module.cpp para invocar:

- device->top_module_graph->pop_module_graph(getptr(), return_tensor);

- En TopModuleGraph::set_pop_status() (src/module/module_graph.cpp:L341-L348), extraemos el espacio jerárquico completo:

- if (*current_module != nullptr && (*current_module)->module != nullptr) {
    details += "|Module:" + (*current_module)->module->module_map_name;
}

- Esto genera en los archivos .trc entradas con trazabilidad absoluta: Linear,ProcType:3|Comp_ns:268.43|Mem_ns:7358.46|Module:::LLM::MoE_decoder_0::expertFFN::expert_FFN_0::gate_proj::Linear

## 6.3. Automatización de Ejecución y Orquestación (run_sim.py)

Ubicado en LLMSimulator/run_sim.py, actúa como orquestador integral: - Genera dinámicamente las configuraciones acopladas config.yaml (LLMSimulator) y test.cfg (BookSim2). - Impone guardarraíles de arquitectura: verifica que topologías Torus tengan al menos 2 VCs para evitar deadlocks y que las dimensiones sean simétricas. - Si se pasa --debug_pids, intercepta mediante pipes de subproceso las líneas que comienzan por [TRACK_PID] emitidas por BookSim2 y las vuelca estructuradas a packet_tracking_debug.csv. - Sella y organiza los archivos generados en subdirectorios únicos por marca temporal en build/results/<experimento>/.

## 6.4. Análisis Macroscópico de Latencias (analyze_traces.py)

Ubicado en LLMSimulator/analyze_traces.py, realiza el posprocesamiento macroscópico de los archivos .trc generados por el clúster.

### 6.4.1. Auditoría de Discrepancias y Conservación del Wall-Clock Time

Durante las primeras campañas de simulación, se detectó una aparente discrepancia: las gráficas de latencia mostraban barras agregadas cercanas a ∼10 M ns, mientras que el reloj real de simulación (END_NS máximo en los archivos TFM_device_X.trc) culminaba en torno a ∼1,18 M ns. Se realizó una auditoría rigurosa sobre tres hipótesis causales:

- Agregación Multi-GPU vs. Promedio por Dispositivo: Si se acumula la duración física de todas las GPUs sin normalizar (NGPUs=8), la métrica reflejaría el tiempo CPU acumulado (Core-Hours equivalentes) en lugar del tiempo transcurrido de pared (Wall-Clock Time). El analizador calcula la media representativa por dispositivo:

Tmétrica=1NGPUsg=0NGPUs−1Tmétrica(g)

- Doble Registro o Solapamiento de Intervalos en .trc: Se auditó la secuencia temporal de cada .trc individual para verificar si la coexistencia de registros emitidos en forward() (LayerNorm, Residual, RoPE, MoEScatter, MoEGather, AllReduce) y registros emitidos en set_pop_status() provocaba solapamientos o huecos. Se constató que, gracias a la guarda is_self_logged implementada en TopModuleGraph::set_pop_status(), los intervalos temporales [tstart,tend] son continuos y disjuntos, cumpliendo:

∑Δtk=max(tend)−min(tstart)

- Acumulación Multi-Iteración (Filtro Anti-Appends): Causa Raíz de la Inflación: Cuando el motor ejecuta múltiples iteraciones o fases de calentamiento (runIteration(iter) con iter = 6), las trazas .trc acumulan secuencialmente las sucesivas ejecuciones en un único archivo. En cada nueva iteración, el reloj de la GPU se reinicia a 0, provocando retrocesos temporales en la serie cronológica (START_NS[i]<START_NS[i−1]). Sin un filtrado adecuado, analyze_traces.py sumaba las 6 iteraciones consecutivas (6×1,187 M ns≈7,12 M ns hasta 6×1,878 M ns≈11,27 M ns), multiplicando por 6 el tiempo real.

Para solucionar de forma definitiva este problema, analyze_traces.py incorpora el Filtro Anti-Appends:

# Detectar reinicios temporales por iteraciones múltiples (iter > 1)
time_drops = df['START_NS'].diff() < 0
if time_drops.any():
    last_reset_idx = time_drops[time_drops].index[-1]
    df = df.loc[last_reset_idx:].copy()

Este algoritmo recorta automáticamente el DataFrame a partir del último punto de inflexión temporal, garantizando que el análisis se aplique estrictamente sobre la iteración canónica en estado estacionario.

### 6.4.2. Ecuación Fundamental de Balance Temporal y Validación Empírica

Tras aplicar el filtrado, se cumple con absoluta precisión la ley de conservación del Wall-Clock Time de la simulación:

Wall-Clock Time=maxg∈[0,N−1](END_NS(g))≈Tcompute+Ttransit+Tstall

Donde: - Cómputo GPU Puro (Tcompute): Suma media de todas las operaciones de tensores (Linear, Attention, Residual, LayerNorm, RoPE). - Tránsito Físico de Red (Ttransit): Retardo de propagación y enrutamiento en BookSim2 derivado de primitivas All-to-All (moe_scatter y moe_gather). - Bloqueos de Sincronización (Tstall): Tiempo ocioso de espera en barreras globales de sincronización (NETWORK_STALL).

Los resultados empíricos validados sobre trazas reales demuestran una concordancia exacta (discrepancia inferior al 0,0002% atribuible a redondeo infinitesimal):

| Configuración de Red | GPUs | Cómputo (ns) | Tránsito Red (ns) | Esperas Stall (ns) | Suma Total (ns) | Wall-Clock Real (ns) | Discrepancia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mixtral 8dev Torus (bs=32) | 8 | 911.686,1 | 274.640,0 | 1.511,4 | 1.187.837,6 | 1.187.840,0 | < 2,5 ns |
| Mixtral 2x2dev Mesh (bs=32) | 4 | 1.655.436,0 | 221.455,0 | 1.634,3 | 1.878.525,3 | 1.878.530,0 | < 4,7 ns |

### 6.4.3. Visualizaciones Generadas

El script exporta de forma automatizada a build/analysis/analisis_<timestamp>/: 1. anatomia_latencia.png: Gráfico de barras apiladas con estética científica, donde cada barra representa una configuración de red, descomponiendo visualmente el tiempo de inferencia total en sus tres factores ortogonales (Cómputo, Tránsito, Stalls), con anotaciones numéricas en microsegundos/milisegundos y porcentajes relativos. 2. desglose_primitivas_moe.png: Gráfico de barras agrupadas que contrasta la latencia de red inducida por moe_scatter frente a moe_gather, permitiendo estudiar asimetrías de congestión y contención de búferes.

## 6.5. Visualizador de Congestión en Red y Paginación de Paquetes (plot_packet_tracking.py)

Ubicado en LLMSimulator/plot_packet_tracking.py: - Parsea packet_tracking_debug.csv (17 columnas) y reconstruye la vida de los paquetes flit a flit. - Filtro Anti-Appends de Última Iteración: Detecta automáticamente retrocesos temporales en Op_Start_NS (df['Op_Start_NS'].diff() < 0) causados por reinicios de reloj al pasar a una nueva iteración de inferencia. Por defecto, aísla con exactitud los paquetes de la última iteración (permite --all_iters para analizar todas las iteraciones). - Paginación Dinámica en Subcarpeta gantt/: - Divide las decenas de miles de paquetes en bloques manejables de 50 en 50 paquetes (--samples 50). - Guarda los diagramas secuencialmente en gantt/gantt_page_XXX_pids_X_to_Y.png dentro del directorio de resultados de la simulación. - Ofrece el parámetro --max_pages <N> (por defecto 30, o 0 para ilimitado), permitiendo generar rápidamente páginas representativas del régimen estacionario. - Barras Horizontales Bicolores de Latencia Físicamente Descompuesta: - 🟧 Espera en Cola del NIC (Queueing Delay): Desde ctime hasta itime (saturación de interfaces de red). - 🟦 Vuelo en Red (NoC Flight Time): Desde itime hasta atime (contención y arbitraje de conmutadores). - Etiquetas Micro-Arquitecturales Enriquecidas por Paquete: - Al lado derecho de cada barra se muestra la tupla de ruta, tamaño físico, latencia media de flits y productividad acumulada: S{src}→D{dst} (9 flits / 288B) | Lat.Mitja: {avg_flit_lat:.1f}c | Prod: {prod:.3f} flits/c - Sombreado Semántico por Operación de Red (ax.axhspan): - Identifica transiciones entre operaciones colectivas sucesivas (Scatter NºX vs. Gather NºX). - Aplica franjas horizontales de fondo suaves alternas (azul claro para Scatter, violeta/verde claro para Gather). - Dibuja líneas horizontales discontinuas (linestyle='--') en la frontera exacta de cambio de operación. - Inserta tarjetas o badges destacados en el extremo derecho del gráfico con la leyenda de operación y su intervalo en nanosegundos: Scatter Nº1 \n NS 6362 - 10547. - Hitos Globales de Congestión: - Preserva en la raíz del experimento los tres cortes representativos: - gantt_1_fase_libre.png: Fase inicial con red vacía (mínima latencia). - gantt_2_congestion_media.png: Transición hacia la saturación (primeros paquetes > 1.500 ciclos). - gantt_3_congestion_critica.png: Cuello de botella crítico (> 2.000 ciclos por colapso All-to-All).

## 6.6. Cronograma Micro-Arquitectural Causal GPU Cycle-to-Cycle (plot_cronograma.py)

Ubicado en LLMSimulator/plot_cronograma.py: - Genera cortes temporales de alta resolución (ej. ventanas de 10.000 ns a 100.000 ns) en cycle-to-cycle/. - Clasificación Semántica y Coalescencia Algorítmica: Inspecciona TYPE y DETAILS (Module:). Fusiona automáticamente micropasos consecutivos de una misma operación lógica (ej. gate_proj, activation, up_proj, down_proj se consolidan como un único bloque continuo de ExpertFFN). - Renderizado Dual en Cómputo Verde: Dibuja en la parte superior del bloque "Calc" y en la parte inferior el nombre de la macro-operación real (ExpertFFN, Attention, Linear, etc.) en texto blanco en negrita (fontweight='bold'). - Filtro Anti-Appends: Detecta caídas en la serie temporal (diff < 0), garantizando que si una simulación concatenó datos antiguos en el archivo .trc, el visualizador extrae de forma limpia y exclusiva la última ejecución realizada.

# CAPÍTULO 7: Amenazas a la Validez, Limitaciones Actuales y Hoja de Ruta de Mejoras

Para mantener el máximo rigor científico en esta investigación de Máster, se declaran de manera transparente las simplificaciones y limitaciones presentes en el entorno de co-simulación actual.

## 7.1. Simplificaciones Asumidas en el Co-Simulador Actual

- Latencia de Red como Escalar Global en el Oráculo: El Oráculo actual computa el ciclo de llegada del último paquete global de la red y aplica ese escalar uniforme a todas las GPUs. Como se analizó en la Sección 4.5, en una red física real las GPUs destino más cercanas o con menor carga terminan de recibir sus paquetes antes.

- Desacoplamiento Temporal de la Inyección: Cuando la GPU 0 invoca a BookSim2, inyecta todos los paquetes del clúster con ctime=0 relativo al inicio de la fase de red. En una ejecución física real, si una GPU termina su capa de atención 100 ns antes que otra, comenzaría a inyectar sus paquetes en la red antes, alterando los patrones de contención temporal.

- Comunicaciones Colectivas No-MoE Analíticas: Operaciones como el AllReduce de la atención o los gradientes en entrenamiento se modelan mediante la fórmula estática de ancho de banda NVLink (T=Data/BW), delegando a BookSim2 únicamente las operaciones de dispersión y reunión MoE (moe_scatter y moe_gather).

- Ausencia de Backpressure sobre la GPU: El simulador asume que las colas de software del NIC tienen capacidad infinita. En hardware real, si la red se colapsa, los buffers del NIC se llenan y aplican backpressure sobre los procesadores de la GPU, bloqueando el avance de las instrucciones de emisión.

## 7.2. Evaluación de Impacto en la Precisión Científica

A pesar de estas simplificaciones, el co-simulador proporciona una fidelidad inmensamente superior a los modelos analíticos convencionales: - Captura la saturación física real de los canales virtuales ante ráfagas All-to-All. - Identifica los cuellos de botella por arbitraje y enrutamiento en topologías restringidas (Torus vs. Mesh). - Modela con exactitud matemática el régimen memory-bound de los expertos MoE y cuantifica los bloqueos de sincronización BSP reales en las barreras de clúster.

## 7.3. Hoja de Ruta y Roadmap de Extensiones Futuras

Para evolucionar el co-simulador hacia una plataforma de publicación doctoral o industrial:

- Vectorización de Latencias Receptora por Receptora: Modificar BookSimCoSimManager::cached_latency para que sea un std::vector<time_ns> latency_per_dst(total_num_device) indexado por GPU receptora, permitiendo a las GPUs con menos tokens finalizar su recepción de red antes y comenzar su cómputo de manera asíncrona.

- Co-Simulación en Lazo Cerrado con Eventos Discretos Bidireccionales: Sustituir el enfoque de Oráculo de ráfaga completa por un bucle de avance conjunto paso a paso, donde cada GPU inyecte sus flits en BookSim2 exactamente en el nanosegundo en que su reloj local alcanza la instrucción de red.

- Soporte Jerárquico Multi-Nodo (NVLink + InfiniBand): Integrar una red de dos niveles en BookSim2: enlaces de ultra-alto ancho de banda (900 GB/s) intra-nodo y enlaces de red de área de sistema (100 GB/s) inter-nodo.

- Modelado de Capacidad Finita de Buffers NIC: Introducir un límite estricto de paquetes en las colas del host para simular caídas de rendimiento por contrapresión física hacia los hilos de la GPU.

# CAPÍTULO 8: Referencia Exhaustiva Archivo por Archivo (File-by-File Codebase Reference)

Este capítulo constituye la guía exhaustiva y sistemática de todos los archivos de cabecera (.h, .hpp), implementación (.cpp) y scripts de soporte (.py) que componen LLMSimulator y la infraestructura de interconexión booksim2. Para cada componente se detalla su cometido arquitectural, estructuras de datos, interfaces y relación causal con el resto del simulador.

## 8.1. Punto de Entrada y Evaluación (eval/)

### eval/test.cpp

- Propósito: Punto de entrada ejecutable (main) del simulador. Orquesta el parseo de argumentos de línea de comandos, la instanciación de configuraciones hardware y de modelo, la carga de trazas de inferencia y la ejecución de los bucles iterativos.

- Estructuras y Funciones Clave:

  - main(int argc, char* argv[]): Lee parámetros (--model, --batch_size, --input_len, --output_len, --device_num, --tp, --skewness, etc.).

  - Instanciación de SystemConfig y ModelConfig.

  - Creación del clúster acelerador: Cluster::Create(system_config, scheduler).

  - Construcción del modelo: LLM::LLM(...).

  - Bucle de simulación: invoca cluster->runIteration(iter, "stat").

- Interacción: Conecta el usuario y los scripts de automatización (run_sim.py) con las capas internas Cluster, Scheduler y LLM.

## 8.2. Infraestructura Común y Tipos Base (src/common/)

### src/common/assert.h

- Propósito: Macro y funciones de aserción e invariantes del sistema para validación en tiempo de ejecución.

- Estructuras y Funciones Clave:

  - assertTrue(bool condition, std::string message): Si la condición es falsa, aborta el programa imprimiendo la traza de error detallada.

  - fail(std::string message): Termina la ejecución incondicionalmente reportando una excepción fatal.

- Interacción: Utilizado universalmente en todo el simulador para garantizar integridad dimensional de tensores y consistencia en configuraciones.

### src/common/type.h

- Propósito: Definición de alias de tipos de datos fundamentales para métricas de tiempo, energía, ciclo y operaciones físicas.

- Estructuras y Funciones Clave:

  - using time_ns = double: Representación de latencias y marcas temporales en nanosegundos con precisión de coma flotante.

  - using cycle_t = uint64_t: Contador discreto de ciclos de reloj.

  - using energy_nJ = double: Energía dinámica acumulada en nanojulios.

  - using hw_metric = double: Métricas de hardware (anchos de banda en Bytes/s, cómputo en FLOPs/s).

- Interacción: Cabecera ubicua incluida por todos los módulos que manipulan tiempo, ciclos o energía.

## 8.3. Subsistema DRAM, Simulación de Memoria y PIM (src/dram/)

### src/dram/data_object.h & data_object.cpp

- Propósito: Representación abstracta de datos alojados en memoria física DRAM y buffers intermedios para aceleradores PIM.

- Clases Clave: DataObject. Mantiene el identificador de dirección base, tamaño en bytes, precisión y asignación de canales.

- Interacción: Vincula tensores del grafo con peticiones de bajo nivel en DRAMInterface.

### src/dram/dram_interface.h & dram_interface.cpp

- Propósito: Enlace e interfaz de bajo nivel con el simulador de memorias ciclo a ciclo Ramulator2.

- Clases Clave: DRAMInterface.

  - HandleRequest(requests, start_time_cycle): Encola solicitudes de lectura/escritura DRAM.

  - run(): Avanza la simulación de Ramulator2 y computa la latencia real basada en temporizaciones tRCD, tRP, tCL.

  - GeneratePIMCommand(): Mapea operaciones a instrucciones Processing-In-Memory.

- Interacción: Invocado por Device::issueRamulator() para calcular con máxima fidelidad los retrasos de acceso a la memoria HBM.

### src/dram/dram_request.h & dram_request.cpp

- Propósito: Encapsulación de una transacción individual emitida hacia el controlador de memoria.

- Clases Clave: DRAMRequest. Almacena dirección física hex, tipo de operación (kRead, kWrite), tamaño de ráfaga y canal de destino.

### src/dram/dram_type.h

- Propósito: Enumeraciones para el subsistema de memoria: DRAMRequestType (kRead, kWrite), PIMCommandType (GEMV, Read, Write), PIMOperandType (kDRAM, kRegister).

### src/dram/memory_config.h

- Propósito: Parámetros configurables del subsistema de memoria: número de canales, rangos, grupos de bancos, bancos por grupo y tamaño de línea de caché (ej. 32B/64B).

### src/dram/memory_object.h & memory_object.cpp

- Propósito: Gestión de objetos de memoria persistentes (pesos de capas, KV caches) y transitorios (activaciones).

### src/dram/mmap_controller.h & mmap_controller.cpp

- Propósito: Controlador de mapeo de direcciones virtuales de tensores a direcciones físicas continuas/estratificadas en HBM.

- Interacción: Asegura que los accesos concurrentes de múltiples GPUs o canales DRAM distribuyan el tráfico sin colisiones artificiales.

### src/dram/pimkernel/pim_kernel.h & pim_kernel.cpp

- Propósito: Definición abstracta de kernels ejecutables directamente en la lógica interna de los bancos de memoria DRAM (Processing-In-Memory).

- Implementaciones: GEMV.cpp (producto matriz-vector en banco), Read.cpp, Write.cpp.

### src/dram/pim_request.h & pim_request.cpp

- Propósito: Petición específica de instrucción PIM transmitida por los buses de comando hacia los módulos de memoria inteligentes.

### src/dram/power.h

- Propósito: Modelo físico de coeficientes energéticos (0.909 nJ ACT, 0.891 nJ RD/WR, 0.00023 nJ MAC) derivado del estudio MICRO 2017 Fine-Grained DRAM.

- Interacción: Base matemática para la cuantificación energética en module_graph.cpp y timeboard.cpp.

### src/dram/test.cpp

- Propósito: Suite de pruebas unitarias para validar de forma aislada las transacciones y temporizaciones de DRAMInterface.

## 8.4. Capa Hardware y Ejecución de Aceleradores (src/hardware/)

### src/hardware/base.h

- Propósito: Declaración de enumeraciones base del hardware: ProcessorType (GPU, LOGIC, PIM), LayerType (LINEAR, ATTENTION_GEN, ATTENTION_SUM, MLA_GEN, etc.), y estructura LayerInfo.

### src/hardware/hardware_config.h

- Propósito: Definición de la clase SystemConfig y configuraciones canónicas de GPUs: A100, H100, B100, B200 (cómputo pico, ancho de banda DRAM, latencias NVLink y red de nodo).

### src/hardware/stat.h

- Propósito: Estructura Stat que recopila las métricas agregadas por iteración: tiempos de cómputo por componente (QKV, Attention, FFN, MoE, AllReduce), latencias de cola y consumo energético total.

### src/hardware/device.h & device.cpp

- Propósito: Representa un acelerador individual (GPU o procesador PIM). Gestiona el estado de reloj local (device_time), la caché de memoización analítica (addExecutionCache), y delega la ejecución de capas a los motores analíticos o a Ramulator2.

- Trazabilidad: Implementa log_tfm_event() con formateador de alta precisión (std::fixed, std::setprecision(4)) para evitar redondeos o notación exponencial en las marcas temporales registradas en TFM_device_<id>.trc.

### src/hardware/node.h & node.cpp

- Propósito: Agrupa los dispositivos Device alojados en un mismo chasis/servidor físico, gestionando la interconexión intra-nodo (ej. NVLink).

### src/hardware/cluster.h & cluster.cpp

- Propósito: Entidad superior que gobierna todo el clúster multi-nodo y multi-GPU.

- Métodos Clave:

  - runIteration(): Bucle principal de ejecución iterativa de lotes.

  - set_dependency(): Configura dependencias y barreras entre módulos.

  - Inicializa las instancias de energía de DRAM (gpuEnergy, logicEnergy).

### src/hardware/executor.h & executor.cpp

- Propósito: Capa intermedia que despacha solicitudes de ejecución hacia los motores de cómputo específicos de cada capa.

### src/hardware/layer_impl.h & layer_impl.cpp

- Propósito: Funciones auxiliares para modelar el rendimiento de capas según el modelo Roofline (getIdealMemoryStatus, issueRamulator).

### src/hardware/linear_impl.cpp

- Propósito: Motor analítico de proyecciones lineales (GEMM). Calcula FLOPs (2⋅m⋅k⋅n), tráfico de memoria y evalúa el límite Roofline (T=max(Tcomp,Tmem)).

### src/hardware/activation_impl.cpp

- Propósito: Modelado de funciones de activación element-wise (GELU, SiLU). Tráfico memory-bound 2⋅m⋅n×precision_byte.

### src/hardware/attention_sum_impl.cpp

- Propósito: Modelado microarquitectural de la fase de prefill/resumen en atención: calcula FLOPs 4m2k y transferencias DRAM completas de secuencias largas.

### src/hardware/attention_gen_impl.cpp

- Propósito: Modelado de la fase de decodificación token a token: cuantifica la lectura del KV-cache para cada paso autoregresivo.

### src/hardware/attention_mixed_impl.cpp

- Propósito: Modelado de lotes mixtos compuestos simultáneamente por secuencias en prefill y secuencias en decode.

### src/hardware/test.cpp

- Propósito: Batería de tests de rendimiento y validación de los métodos de cómputo hardware.

## 8.5. Definición y Topología de Modelos LLM (src/model/)

### src/model/model_config.h

- Propósito: Estructura ModelConfig con todos los hiperparámetros de arquitecturas LLM (dimensiones, capas, expertos, atención MLA/GQA/MHA, factor de skewness Zipfiano) y catálogo estático de modelos (mixtral, deepseekV3, etc.).

### src/model/model.h

- Propósito: Interfaz abstracta pura para modelos de lenguaje en el simulador.

### src/model/llm.h & llm.cpp

- Propósito: Implementación concreta del grafo de modelo LLM. Instancia la capa Embedding, conecta los decodificadores densos (Decoder) o MoE (MoEDecoder) según la configuración, y culmina en la capa LmHead.

### src/model/util.h

- Propósito: Funciones de utilidad matemática y manipulación de cadenas de configuración de modelos.

### src/model/test.cpp

- Propósito: Pruebas unitarias de construcción topológica de grafos de modelos.

## 8.6. Módulos Operacionales y Grafo Computacional (src/module/)

### src/module/base.h

- Propósito: Declaración adelantada de tipos de punteros (Module::Ptr, Tensor::Ptr) y macros operacionales para el grafo.

### src/module/status.h

- Propósito: Estructura Status que almacena los relojes asíncronos (device_time, high_time, low_time) y contadores de energía por dispositivo.

### src/module/tensor.h & tensor.cpp

- Propósito: Encapsulación de tensores en el grafo computacional.

- Clases Clave: Tensor. Contiene forma dimensional (shape), tipo de dato (precision_byte), procedencia (weight, act, cache) y flags de ejecución paralela (setPerformHigh, setPerformLow).

### src/module/module.h & module.cpp

- Propósito: Clase base de todos los módulos operacionales del simulador. Gestiona jerarquías de submódulos (add_module, get_module), mapeo de nombres jerárquicos (module_map_name), tensores locales y asociación con dispositivos hardware.

### src/module/module_graph.h & module_graph.cpp

- Propósito: Motor central de ejecución del grafo de dependencias estático.

- Clases Clave:

  - ModuleGraph: Grafo local por GPU. Mantiene la lista de nodos ordenados topológicamente (topological_sort()).

  - TopModuleGraph: Coordinador global que gobierna el bucle de ejecución de todas las GPUs mediante barreras sync_devices(), resolución de nodos PUSH/POP y avance causal de dependencias.

  - Acumula los contadores físicos de energía (status.act_energy, status.mac_energy, etc.).

  - En set_pop_status(), incorpora la guarda is_self_logged que filtra módulos autologgeados (norm, residual, rope, scatter, gather, all_reduce) para evitar registros duplicados o solapados en trazas .trc.

### src/module/timeboard.h & timeboard.cpp

- Propósito: Tablero de instrumentación y trazabilidad. Registra marcas temporales (TimeStamp) de inicio y fin de cada módulo, computa diferencias de energía y vuelca estadísticas tabulares a consola y trazas estructuradas.

### src/module/linear.h & linear.cpp

- Propósito: Módulo de proyección lineal (Linear/GEMM). Utilizado para proyecciones Q,K,V, proyecciones de salida de atención y capas densas FFN.

### src/module/activation.h & activation.cpp

- Propósito: Módulos de función de activación (GELU, SiLU / SwiGLU).

### src/module/attention.h & attention.cpp

- Propósito: Módulos operacionales de atención completa: SelfAttentionGen, SelfAttentionSum, AttentionSplit, AttentionMerge y MultiLatentAttentionGen. Gobiernan la gestión del KV cache y la selección de proyecciones absorbidas (use_absorb).

### src/module/compressed_kv_restore.h & compressed_kv_restore.cpp

- Propósito: Módulo específico de la arquitectura MLA para gestionar el almacenamiento y recuperación del vector latente comprimido de 512 elementos y la clave RoPE desacoplada de 64 elementos.

### src/module/layernorm.h & layernorm.cpp

- Propósito: Normalización por capas (RMSNorm / LayerNorm). Operación memory-bound analítica.

### src/module/residual.h & residual.cpp

- Propósito: Conexión residual que suma elemento a elemento la entrada del bloque con la salida de la atención o FFN.

### src/module/rope.h & rope.cpp

- Propósito: Embebido posicional rotacional (Rotary Position Embedding). Aplica rotaciones ortogonales a los vectores de Query y Key.

### src/module/route.h & route.cpp

- Propósito: Compuerta de enrutamiento MoE (Gating Network).

- Métodos Clave:

  - Route::forward(): Evalúa logits de enrutamiento, aplica softmax y selecciona los Top-k expertos por token.

  - Modela distribuciones de selección sintéticas (uniforme o Zipfiana según el parámetro skewness) o basadas en trazas reales de dataset.

### src/module/expert.h & expert.cpp

- Propósito: Módulo del conjunto de expertos MoE (ExpertModule). Ejecuta el bloque Feed-Forward Network (SwiGLU) para los tokens enrutados a los expertos locales alojados en la GPU.

### src/module/layer.h & layer.cpp

- Propósito: Módulos de bloques funcionales completos: bloque de atención multi-cabezal (AttentionModule), bloque denso FFN (FeedForwardModule), y módulos de actualización de puertas (GateUpdate).

### src/module/decoder.h & decoder.cpp

- Propósito: Bloque transformador decodificador completo:

  - Decoder: Decodificador estándar denso (Pre-LN → MHA/GQA → Post-LN → Dense FFN → Residual).

  - MoEDecoder: Decodificador disperso con expertos (Pre-LN → MHA/GQA → Post-LN → Route → MoEScatter → Expert FFN → MoEGather → GateUpdate → Residual).

### src/module/embedding.h & embedding.cpp

- Propósito: Capa inicial de lookup de tokens que transforma IDs a representaciones vectoriales.

### src/module/lm_head.h & lm_head.cpp

- Propósito: Capa final de salida (Linear) que mapea el estado oculto hacia los logits sobre el vocabulario.

### src/module/parallel.h & parallel.cpp

- Propósito: Primitivas de división y fusión de tensores para paralelismo tensorial (TensorSplit, TensorMerge).

### src/module/communication.h & communication.cpp

- Propósito: Módulos de comunicación de red entre GPUs (AllReduce, MoEScatter, MoEGather).

- Punto Crítico de Integración: Aloja el singleton BookSimCoSimManager. En forward(), GPU 0 evalúa el Oráculo de red, invoca a BookSim2, inyecta paquetes unicast y cachea la latencia para todas las GPUs.

### src/module/test.cpp

- Propósito: Pruebas unitarias sobre instanciación de módulos y operaciones del grafo.

## 8.7. Planificador de Inferencia y Lotes (src/scheduler/)

### src/scheduler/sequence.h & sequence.cpp

- Propósito: Representación individual de secuencias de inferencia (Sequence). Contiene longitud de entrada (input_len), tokens generados (current_len), límite de salida (output_len), traza de expertos asignados y tiempos causales (arrival_time, gen_start_time, queueing_delay).

### src/scheduler/scheduler.h & scheduler.cpp

- Propósito: Planificador dinámico de lotes (Batched Scheduler).

- Métodos Clave:

  - pushDummySeq() / pushRealSeq(): Encola secuencias sintéticas o reales procedentes de dataset.

  - updateScheduler(): Construye el lote de la iteración actual seleccionando secuencias según límites de memoria y tokens máximos (max_process_token).

  - getRandomExpert(): Genera índices de enrutamiento Top-k respetando la distribución configurada.

### src/scheduler/test.cpp

- Propósito: Pruebas unitarias del sistema de colas y conformación de lotes.

## 8.8. Herramientas de Automatización y Análisis en Python (LLMSimulator/)

### LLMSimulator/run_sim.py

- Propósito: Orquestador principal de experimentos. Automatiza la ejecución del binario compilado, gestiona parámetros CLI, captura salidas en consola y coordina la generación de artefactos (dia1_exec1.txt, packet_tracking_debug.csv).

- Mecanismos Clave:

  - Extrae y formatea el CSV de seguimiento de paquetes packet_tracking_debug.csv con 17 columnas canónicas: PID,Source,Dest,Creation_Cycle,Inject_Cycle,Receive_Cycle,Total_Latency,Network_Latency,Queueing_Delay,Num_Flits,Size_Bytes,Avg_Flit_Latency,Throughput,Op_Type,Op_Idx,Op_Start_NS,Op_End_NS.

### LLMSimulator/analyze_traces.py

- Propósito: Analizador macroscópico de trazas. Parsea los registros .trc de cada GPU, calcula promedios de latencia por tipo de capa y genera tablas resumen de tiempos de cómputo vs. comunicación.

- Mecanismos Clave:

  - Resolución dual robusta del directorio base (resolve_base_dir()), operable tanto desde la raíz del TFM como desde LLMSimulator/.

  - Filtro Anti-Appends Temporal: Detecta caídas en la serie cronológica (START_NS.diff() < 0) para aislar la última iteración en simulaciones multi-iteración (iter > 1), eliminando inflaciones artificiales de tiempo acumulado.

  - Normalización exacta de Wall-Clock Time por dispositivo, balanceo estricto Cómputo + Red + Stalls y exportación gráfica de alta definición (anatomia_latencia.png, desglose_primitivas_moe.png).

### LLMSimulator/plot_packet_tracking.py

- Propósito: Visualizador gráfico del tráfico en la red BookSim2. Reconstruye el ciclo de vida de los paquetes, descompone latencias (ctime→itime→atime), calcula productividad acumulada y segmenta la visualización por páginas de 50 paquetes en la subcarpeta gantt/.

- Mecanismos Clave:

  - Filtro automático de última iteración mediante detección de retroceso temporal en Op_Start_NS (anulable con --all_iters).

  - Paginación dinámica en subcarpeta gantt/ (--samples 50, --max_pages 30), con sombreado de franjas por operación (Scatter vs. Gather), líneas divisorias y badges laterales con marcas de tiempo en nanosegundos.

  - Renderizado de etiquetas enriquecidas por paquete: S{src}→D{dst} (9 flits / 288B) | Lat.Mitja: {avg_flit_lat:.1f}c | Prod: {prod:.3f} flits/c.

  - Generación de gráficos representativos de los regímenes de congestión: libre, media y crítica.

### LLMSimulator/plot_cronograma.py

- Propósito: Generador de cronogramas causales de alta precisión (Diagramas de Gantt cycle-to-cycle). Reconstruye la ejecución concurrente de todas las GPUs con resolución de nanosegundos, visualizando esperas por barrera, fases de cálculo y transferencias de red.

## 8.9. Subsistema de Red BookSim2 (booksim2/src/)

### booksim2/src/booksim_api.hpp & booksim_api.cpp

- Propósito: Wrapper y API en C++ para desacoplar BookSim2 como librería interactiva. Define BookSim_Initialize(), BookSim_InjectPacket(), BookSim_AdvanceCycle(), BookSim_StartOperation(), BookSim_FinishOperation() y gestiona la clase API_TrafficManager.

- Mecanismos Clave:

  - Acumula en _RetireFlit() la latencia exacta de todos los flits individuales por PID (flit_latency_sum) y el contador global de flits recibidos.

  - Al retirarse el tail flit, computa la latencia media de flits avg_flit_lat y la productividad acumulada throughput en flits/ciclo.

  - Enlaza el contexto de cómputo del LLM (Op_Type, Op_Idx, Op_Start_NS, Op_End_NS) emitiendo el registro estructurado [TRACK_PID] con 17 columnas bajo la bandera --debug_pids.

### booksim2/src/trafficmanager.hpp & trafficmanager.cpp

- Propósito: Motor maestro de tráfico en BookSim2. Gobierna el bucle ciclo a ciclo _Step(), inyecta flits en las colas de red (_Inject()), evalúa el avance de conmutadores y retira flits completados en destino (_RetireFlit()).

### booksim2/src/flit.hpp & flit.cpp

- Propósito: Unidad elemental de control de flujo en la red (Flow Control Digit). Contiene el identificador de paquete (id), tipo (head, body, tail), nodo de origen (src), nodo de destino (dest), canal virtual asignado (vc) y marcas de tiempo (ctime, itime, atime).

### booksim2/src/packet_reply_info.hpp

- Propósito: Estructuras de metadatos para paquetes de solicitud y respuesta de memoria en BookSim2.

### booksim2/src/routefunc.hpp & routefunc.cpp

- Propósito: Repositorio de algoritmos de enrutamiento de red. Contiene implementaciones de enrutamiento determinista por orden de dimensión (dim_order_mesh, dim_order_torus), algoritmos adaptativos (ROMM, Valiant) y la prevención de deadlocks por dateline (dor_next_torus).

### booksim2/src/networks/network.hpp & network.cpp

- Propósito: Clase base abstracta de todas las topologías de red en BookSim2. Gestiona listas de routers, canales de datos y canales de créditos de retorno.

### booksim2/src/networks/kncube.hpp & kncube.cpp

- Propósito: Generador de redes k-ary n-cube para mallas y toros multidimensionales. Conecta routers ortogonalmente y modela las diferencias de latencia física de enlaces wrap-around.

### booksim2/src/routers/router.hpp & router.cpp

- Propósito: Interfaz base de conmutadores de red en BookSim2.

### booksim2/src/routers/iq_router.hpp & iq_router.cpp

- Propósito: Implementación del router de entrada encolada con Canales Virtuales (IQRouter). Modela el pipeline de 4 etapas: IB → RC → VA → SA → ST → LT.

### booksim2/src/buffer_state.hpp & buffer_state.cpp

- Propósito: Seguimiento de créditos y disponibilidad de buffers en el router del siguiente salto para control de flujo libre de desbordamiento.

### booksim2/src/allocators/allocator.hpp & allocator.cpp

- Propósito: Factoría y clase base de árbitros y asignadores de Canales Virtuales y puertos de Switch (islip, separable_input_first, matrix, wavefront). Resuelven los conflictos de concurrencia en cada ciclo de simulación.

Fin del Documento Maestro - TFM Technical Bible (Octubre 2026)